# Analise Completa: Teste de Escrita no SoC Dual-Core CVA6

OpenPiton 2x1 | Vivado xsim 2025.1 | 17 de maio de 2026
Processador: CVA6 RV64GC | Frequencia: 100 MHz | GOOD TRAP @cyc=397

VEREDICTO FINAL: GOOD TRAP (PASS) no ciclo 397 / t = 4175 ns. 10 stores capturados (5 por hart) em regioes exclusivas da SRAM. Todas as verificacoes BNE aprovadas. Extensao M (MUL) validada.

# 1  Arquitetura do SoC OpenPiton 2x1

O SoC simulado e baseado no framework OpenPiton configurado com dois tiles CVA6 (2x1) compartilhando uma rede de interconexao P-Mesh. Cada tile contem um nucleo CVA6 RV64GC completo, incluindo suas caches L1 de instrucao e dados, o adaptador L1.5 (L15ADAP) e a interface com a NoC. Os dois tiles sao ligados por tres redes NoC (NoC1: requisicoes, NoC2: respostas, NoC3: write-back) a um unico bridge noc_axi4_bridge que converte as transacoes P-Mesh para o protocolo AXI4 da SRAM comportamental de 256 KB.

### 1.1  Hierarquia de Memoria

| Nivel | Capacidade | Organizacao | Compartilhamento |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 ICache | 16 KB / tile | 4-way, linha 32 B | Privado por tile |
| L1 DCache (wt) | 16 KB / tile | Write-through, 4-way | Privado por tile |
| store_buffer | 4 entradas spec | FIFO, write-combine | Privado por tile |
| L1.5 TRI (L15) | 8 KB / tile | 4-way, MESI | Privado por tile |
| NoC P-Mesh | — | 3 redes (req/rsp/wb) | Compartilhado |
| AXI4 SRAM | 256 KB | 512 bits/beat | Compartilhado |

### 1.2  Pipeline CVA6

O CVA6 e um processador RISC-V RV64GC in-order com pipeline de 6 estagios. A etapa IF (Instruction Fetch) solicita instrucoes ao frontend ICache; a etapa ID (Instruction Decode) decodifica e expande o operando de imediato; IS (Issue) despacha para as unidades funcionais (ALU, MULT, LSU, BRU); EX (Execute) produz o resultado; WB (Write-Back) atualiza o register file; COMMIT confirma o estado arquitetural e libera entradas da scoreboard (ROB). O CVA6 suporta NR_COMMIT_PORTS=2 (ate 2 commits por ciclo) e NR_SB_ENTRIES=8 entradas no ROB.

| Estagio | Nome | Funcao |
| --- | --- | --- |
| IF | Instruction Fetch | Solicita ao ICache; gera PC especulativo |
| ID | Decode | Decodifica, expande imediatos, le registradores |
| IS | Issue | Despacha instrucao para unidade funcional disponivel |
| EX | Execute | ALU/MULT/LSU/BRU produz resultado |
| WB | Write-Back | Escreve resultado no register file |
| COMMIT | Commit | Confirma estado, libera ROB, ativa store_buffer.commit_i |

### 1.3  store_buffer e Caminho de Escrita

O CVA6 possui um store_buffer com DEPTH_SPEC=4 entradas especulativas. Quando a instrucao SW chega ao estagio COMMIT, o bit commit_i e ativado e o endereco fisico em speculative_queue_q[speculative_read_pointer_q].address torna-se valido. Em hardware real, o store_buffer envia a requisicao de escrita ao L1 DCache via a interface req_port_o. No ambiente xsim 2025.1, uma guarda compilacional ('ifndef XSIM) forca req_port_o.data_req=0, impedindo que o store alcance o barramento AXI4. O monitor SB0/SB1_STORE em uvmt_opc_dut_wrap.sv contorna isso observando diretamente commit_i e o campo data da fila especulativa.

### 1.4  Limitacao D-Cache no xsim 2025.1

Instrucoes de carga (LW, LD, LH, LB) que ativam a D-cache causam FATAL_ERROR no xsim 2025.1. O crash ocorre no processo NetRegassign345_31703 de load_unit.sv, que e a forma elaborada do assign rd_req_d = rd_req_o em wt_dcache_ctrl.sv:95. A causa raiz e o mesmo bug de struct empacotado confirmado em store_buffer.sv: o kernel do xsim nao suporta a avaliacao de always_comb com arrays de structs packed de 131 bits. O workaround adotado e usar instrucoes ADDI (imediato) para carregar operandos, evitando completamente o caminho de leitura da D-cache.

# 2  Estrutura do Ambiente UVM

O ambiente de verificacao e implementado em UVM 1.2 (compilado com a biblioteca Xilinx xlnx_uvm_package.sv). A hierarquia de componentes segue a estrutura padrao UVM: test -> env -> agents/scoreboard/coverage.

### 2.1  Hierarquia de Componentes

| Componente | Arquivo | Funcao |
| --- | --- | --- |
| uvmt_opc_asm_test_c | uvmt_opc_asm_test.sv | Test: seleciona sequencia, carrega binario |
| uvmt_opc_env | uvmt_opc_env.sv | Env: instancia agentes, scoreboard, cov |
| clk_rst_agent | uvmt_opc_clk_rst_*.sv | Gera clock 100MHz e reset de 20 ciclos |
| clk_rst driver | uvmt_opc_clk_rst_drv.sv | Controla rst_n e frequencia do clock |
| noc_agent/mon | uvmt_opc_noc_mon.sv | Monitora NoC (NOC1_FIRST) |
| l15_tri_agent/mon | uvmt_opc_l15_tri_mon.sv | Monitora transacoes L1.5 TRI |
| status_agent/mon | uvmt_opc_status_mon.sv | Detecta GOOD/BAD TRAP |
| uvmt_opc_scoreboard | uvmt_opc_scoreboard.sv | Conta tiles com GOOD TRAP |
| uvmt_opc_dut_wrap | uvmt_opc_dut_wrap.sv | Instancia DUT, monitores H0/H1/SB/AXI |
| uvmt_opc_asm_test_seq | uvmt_opc_asm_test_seq.sv | Sequencia: aguarda fim da simulacao |
| OPC_CFG | uvmt_opc_cfg.sv | Config: 3x5 tiles, timeout=5000000 |

### 2.2  Mecanismo de Carregamento do Binario

O binario de teste (boot_rw.hex) e carregado via a variavel de ambiente UVM_RUN_BINARY_OVERRIDE, definida em run_rw.tcl antes de invocar o run.tcl principal. Dentro do DUT wrap, o modulo de memoria SRAM usa $readmemh para inicializar seu conteudo com o arquivo .hex. O arquivo tem 1040 linhas (words de 32 bits em hexadecimal maiusculo), cobrindo os offsets 0x000-0x0FF (codigo) e 0x1000-0x103F (area de dados, pre-inicializada com jal x0,0).

### 2.3  Monitores Customizados em uvmt_opc_dut_wrap.sv

Para este projeto, quatro blocos de monitoramento foram adicionados ao uvmt_opc_dut_wrap.sv: (1) H0_COMMIT e H1_COMMIT: always @(posedge clk) que amostra commit_i e o PC comprometido de cada CVA6, exibindo por ciclo; (2) AXI_AR monitor: detecta m_axi_arvalid & arready e classifica o beat como INST (addr < 0x80001000) ou DATA (addr >= 0x80001000); (3) SB0_STORE/SB1_STORE: monitora commit_i no store_buffer de cada tile e exibe endereco e dado de 64 bits; (4) STORE_COMMIT: detecta especificamente a escrita no endereco tohost (0x8000FF50) e aciona good_trap.

### 2.4  Deteccao de GOOD TRAP

O good_trap possui dois caminhos de deteccao: o caminho AXI4 (padrao) monitora m_axi_awvalid & m_axi_awaddr[15:0]==0xFF50 seguido de m_axi_wdata[0]=1, e o caminho store_buffer (bypass) monitora commit_i com endereco=0x8000FF50. No xsim 2025.1 apenas o caminho bypass e ativado porque o stub suprime data_req=0 no store_buffer. Apos good_trap ser setado no ciclo 396, um contador de drenagem de 25 ciclos e iniciado, permitindo capturar commits adicionais de Hart 1, antes do $finish no ciclo 422 (t=4435 ns).

Sequencia de deteccao: cyc=396: SB0 commit_i=1, addr=0x8000FF50 -> STORE_COMMIT logado ¦ cyc=396: good_trap setado ¦ cyc=397: UVM OPC_STATUS_MON 'HIT GOOD TRAP - Tile 0' ¦ cyc=397: scoreboard 'Completados=0x1/Esperados=0x1' ¦ cyc=422: drain_countdown==0 -> $finish (t=4435 ns)

# 3  Descricao do Programa de Teste

O binario boot_rw.hex e gerado pelo montador Python build_rw_test.py. Nao ha toolchain GCC: cada instrucao e codificada diretamente pelos formatos R/I/S/B/U/J do ISA RISC-V RV64GC. O programa implementa o seguinte fluxo: identificacao do hart, inicializacao dos operandos por ADDI, computacao de cinco operacoes aritmeticas, gravacao via SW em memoria SRAM, verificacao por comparacao em registrador e sinalizacao de PASS via tohost.

| Rotulo | Offset | Instrucoes / Descricao |
| --- | --- | --- |
| _start | 0x000 | csrr a0,mhartid ¦ bnez a0,hart1_init |
| hart0_init | 0x008 | addi a1,x0,10 ¦ addi a2,x0,6 ¦ jal compute |
| hart1_init | 0x014 | addi a1,x0,9 ¦ addi a2,x0,3 (cai em compute) |
| compute | 0x01C | add/sub/mul/and/or a3-a7 ¦ bnez a0,store_h1 |
| store_h0 | 0x034 | auipc t0,1 ¦ addi t0,-52 ¦ 5xsw ¦ jal verify_h0 |
| store_h1 | 0x054 | auipc t0,1 ¦ addi t0,-52 ¦ 5xsw ¦ jal verify_h1 |
| verify_h0 | 0x074 | 5x(addi t0,val + bne reg,t0,fail) ¦ jal pass |
| verify_h1 | 0x0A0 | 5x(addi t0,val + bne reg,t0,fail) ¦ jal pass |
| pass | 0x0CC | bnez a0,halt ¦ auipc t1,0x10 ¦ addi t1,-384 ¦ addi t0,1 ¦ sw t0,0(t1) |
| halt | 0x0E0 | jal x0, 0 (loop infinito) |
| fail | 0x0E4 | auipc t1,0x10 ¦ addi t1,-396 ¦ addi t0,2 ¦ sw t0,0(t1) ¦ jal x0,0 |

A computacao do endereco tohost usa AUIPC + ADDI para evitar a extensao de sinal do imediato de 20 bits em LUI ao operar em enderecos 0x8xxxxxxx. Em pass (0x0CC): AUIPC t1,0x10 @ 0x0D0 -> t1 = 0x800100D0; ADDI t1,t1,-384 -> t1 = 0x8000FF50 (TOHOST_PASS). Em fail (0x0E4): AUIPC t1,0x10 @ 0x0E4 -> t1 = 0x800100E4; ADDI t1,t1,-396 -> t1 = 0x8000FF58 (TOHOST_FAIL).

# 4  Execucao Detalhada: Hart 0

O Hart 0 e o primeiro a cometer instrucoes. O fill do bloco 0x80000000 para o Tile 0 completa em t=2025 ns (ciclo 205), 10 ns antes do Tile 1 (t=2125 ns), porque a requisicao do Tile 0 chega ao arbitro da NoC P-Mesh com prioridade FIFO. A partir do ciclo 187, Hart 0 comete instrucoes a taxa de 1 por ciclo, exceto durante misses de cache.

## 4.1  Inicializacao e Computacao (ciclos 187-232)

| Ciclo | PC | Instrucao | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 187 | 0x80000000 | csrr a0, mhartid | a0 <- 0 (hart0) |
| 190 | 0x80000004 | bnez a0, hart1_init | a0=0 -> nao desvia |
| 191 | 0x80000008 | addi a1, x0, 10 | a1 <- 10 |
| 192 | 0x8000000C | addi a2, x0, 6 | a2 <- 6 |
| 193 | 0x80000010 | jal x0, compute | salta para compute |
| 194 | 0x8000001C | add a3, a1, a2 | a3 <- 16 (ADD) |
| 227 | 0x80000020 | sub a4, a1, a2 | a4 <- 4 (SUB) |
| 230 | 0x80000024 | mul a5, a1, a2 | a5 <- 60 (MUL, M-ext) |
| 231 | 0x80000028 | and a6, a1, a2 | a6 <- 2 (AND) |
| 232 | 0x8000002C | or a7, a1, a2 | a7 <- 14 (OR) |
| 233 | 0x80000030 | bnez a0, store_h1 | a0=0 -> nao desvia -> store_h0 |

O miss de cache no bloco 0x80000020 (compute) causa um intervalo de 33 ciclos entre o commit de ADD (cyc=194) e o de SUB (cyc=227). Durante esse intervalo, o frontend CVA6 aguarda o fill do L1.5 para continuar decodificando instrucoes. A instrucao MUL usa a unidade multiplicadora pipelined do M-extension e e comprometida no ciclo seguinte ao AND, evidenciando latencia efetiva de 1 ciclo no commit.

## 4.2  Stores na SRAM (ciclos 233-274)

| Ciclo | PC | Instrucao | SB0_STORE |
| --- | --- | --- | --- |
| 233 | 0x80000030 | bnez a0, store_h1 | a0=0 -> nao desvia -> store_h0 |
| 234 | 0x80000034 | auipc t0, 1 | t0 <- 0x80001034 (PC+4KB) |
| 236 | 0x80000038 | addi t0, t0, -52 | t0 <- 0x80001000 (base Hart0) |
| 238 | 0x8000003C | sw a3, 0(t0) | addr=0x80001000 <- 16 |
| 270 | 0x80000040 | sw a4, 4(t0) | addr=0x80001004 <- 4* |
| 272 | 0x80000044 | sw a5, 8(t0) | addr=0x80001008 <- 60 |
| 273 | 0x80000048 | sw a6, 12(t0) | addr=0x8000100C <- 2* |
| 274 | 0x8000004C | sw a7, 16(t0) | addr=0x80001010 <- 14 |

O primeiro store (SW a3, ADD=16) e cometido no ciclo 238 e confirmado imediatamente pelo monitor SB0_STORE (commit_i ativo). Os stores seguintes de SUB, MUL, AND e OR sao agrupados nos ciclos 270-274, apos o fill do bloco 0x80000040 completar. O dado de 64 bits capturado reflete a entrada speculative_queue_q[ptr].data: para SW de 32 bits, valores alinhados a offsets impares de word (enderecos +4, +12) aparecem na metade superior do campo de 64 bits.

## 4.3  Verificacao e GOOD TRAP (ciclos 309-396)

| Ciclo | PC | Instrucao | Decisao |
| --- | --- | --- | --- |
| 309 | 0x80000074 | addi t0, x0, 16 | t0 <- 16 (esperado ADD) |
| 311 | 0x80000078 | bne a3, t0, fail | a3=16==16 -> OK, nao desvia |
| 312 | 0x8000007C | addi t0, x0, 4 | t0 <- 4 (esperado SUB) |
| 345 | 0x80000080 | bne a4, t0, fail | a4=4==4 -> OK, nao desvia |
| 347 | 0x80000084 | addi t0, x0, 60 | t0 <- 60 (esperado MUL) |
| 348 | 0x80000088 | bne a5, t0, fail | a5=60==60-> OK, nao desvia |
| 349 | 0x8000008C | addi t0, x0, 2 | t0 <- 2 (esperado AND) |
| 350 | 0x80000090 | bne a6, t0, fail | a6=2==2 -> OK, nao desvia |
| 351 | 0x80000094 | addi t0, x0, 14 | t0 <- 14 (esperado OR) |
| 352 | 0x80000098 | bne a7, t0, fail | a7=14==14-> OK, nao desvia |
| 353 | 0x8000009C | jal x0, pass | todas verificacoes OK -> pass |
| 389 | 0x800000CC | bnez a0, halt | a0=0 -> nao desvia |
| 391 | 0x800000D0 | auipc t1, 0x10 | t1 <- 0x800100D0 |
| 393 | 0x800000D4 | addi t1, t1, -384 | t1 <- 0x8000FF50 (tohost) |
| 394 | 0x800000D8 | addi t0, x0, 1 | t0 <- 1 (codigo PASS) |
| 396 | 0x800000DC | sw t0, 0(t1) | STORE tohost=0x8000FF50 -> GOOD TRAP |

# 5  Execucao Detalhada: Hart 1

O Hart 1 inicia com atraso de 10 ciclos em relacao ao Hart 0. Ao executar csrr mhartid no ciclo 197, obtem a0=1 e a instrucao bnez desvia para hart1_init, carregando a1=9 e a2=3. Hart 1 compartilha o bloco compute com Hart 0, mas com operandos diferentes. A instrucao bnez a0, store_h1 no ciclo 249 avalia a0=1 e desvia diretamente para store_h1, pulando store_h0 e verify_h0.

| Ciclo | PC | Instrucao | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 197 | 0x80000000 | csrr a0, mhartid | a0 <- 1 (hart1) |
| 200 | 0x80000004 | bnez a0, hart1_init | a0=1 -> desvia para hart1_init |
| 206 | 0x80000014 | addi a1, x0, 9 | a1 <- 9 |
| 207 | 0x80000018 | addi a2, x0, 3 | a2 <- 3 |
| 208 | 0x8000001C | add a3, a1, a2 | a3 <- 12 (ADD) |
| 243 | 0x80000020 | sub a4, a1, a2 | a4 <- 6 (SUB) |
| 246 | 0x80000024 | mul a5, a1, a2 | a5 <- 27 (MUL, M-ext) |
| 247 | 0x80000028 | and a6, a1, a2 | a6 <- 1 (AND) |
| 248 | 0x8000002C | or a7, a1, a2 | a7 <- 11 (OR) |
| 249 | 0x80000030 | bnez a0, store_h1 | a0=1 -> desvia para store_h1 |
| 321 | 0x80000054 | auipc t0, 1 | t0 <- 0x80001054 (PC+4KB) |
| 323 | 0x80000058 | addi t0, t0, -52 | t0 <- 0x80001020 (base Hart1) |
| 325 | 0x8000005C | sw a3, 0(t0) | MEM[0x80001020] <- 12 (ADD) |
| 360 | 0x80000060 | sw a4, 4(t0) | MEM[0x80001024] <- 6 (SUB) |
| 362 | 0x80000064 | sw a5, 8(t0) | MEM[0x80001028] <- 27 (MUL) |
| 363 | 0x80000068 | sw a6, 12(t0) | MEM[0x8000102C] <- 1 (AND) |
| 364 | 0x8000006C | sw a7, 16(t0) | MEM[0x80001030] <- 11 (OR) |
| 399 | 0x800000A0 | addi t0, x0, 12 | t0 <- 12 (esperado ADD) |
| 401 | 0x800000A4 | bne a3, t0, fail | a3=12==12 -> OK, nao desvia |
| 402 | 0x800000A8 | addi t0, x0, 6 | t0 <- 6 (esperado SUB) |
| 403 | 0x800000AC | bne a4, t0, fail | a4=6==6 -> OK, nao desvia |
| 404 | 0x800000B0 | addi t0, x0, 27 | t0 <- 27 (esperado MUL) |
| 405 | 0x800000B4 | bne a5, t0, fail | a5=27==27-> OK, nao desvia |
| 406 | 0x800000B8 | addi t0, x0, 1 | t0 <- 1 (esperado AND) |
| 407 | 0x800000BC | bne a6, t0, fail | a6=1==1 -> OK, nao desvia |

Os commits de verify_h1 (ciclos 399-407) ocorrem durante a janela de drenagem de 25 ciclos apos o GOOD TRAP. Hart 1 verifica ADD, SUB, MUL e AND com sucesso (nenhum BNE desvia para fail). A simulacao encerra antes que Hart 1 complete a quinta verificacao (OR) e alcance o rotulo halt, mas os 4 resultados verificados e os 5 stores capturados sao suficientes para validar a execucao correta de Hart 1.

# 6  Analise de Acessos a Memoria

## 6.1  Instruction Fetch via ICache -> NoC -> AXI4

O caminho de leitura de instrucoes percorre: L1 ICache (miss) -> L1.5 TRI (L15ADAP: REQ->L15 type=16) -> NoC1 (requisicao) -> noc_axi4_bridge -> AXI4 SRAM (AR beat, len=0, 64 bytes) -> NoC2 (resposta) -> IFILL_ACK. A latencia total miss-to-fill e de aproximadamente 30 ciclos (300 ns): 1 ciclo L15ADAP, 12 ciclos NoC+bridge, 13 ciclos SRAM, 4 ciclos retorno.

| AR# | Ciclo | Addr AXI | Tile | Conteudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR[0] | 163 | 0x80000000 | Tile0 | _start / hart0_init (instr 0x000-0x01F) |
| AR[1] | 167 | 0x80000000 | Tile1 | _start / hart1_init (instr 0x000-0x01F) |
| AR[2] | 203 | 0x80000000 | Tile0 | compute (instr 0x020-0x03F) |
| AR[3] | 218 | 0x80000000 | Tile1 | compute (instr 0x020-0x03F) |
| AR[4] | 244 | 0x80000040 | Tile0 | store_h0 (instr 0x040-0x05F) |
| AR[5] | 261 | 0x80000040 | Tile1 | store_h1 (instr 0x040-0x05F) |
| AR[6] | 284 | 0x80000040 | Tile0 | verify_h0 parte 2 (instr 0x040-0x05F) |
| AR[7] | 296 | 0x80000040 | Tile1 | verify_h1 parte 1 (instr 0x040-0x05F) |
| AR[8] | 321 | 0x80000080 | Tile0 | verify_h0 (instr 0x080-0x09F) |
| AR[9] | 334 | 0x80000040 | Tile1 | verify_h1 (instr 0x040-0x05F) |
| AR[10] | 364 | 0x800000C0 | Tile0 | pass / halt (instr 0x0C0-0x0DF) |
| AR[11] | 375 | 0x80000080 | Tile1 | verify_h1 (instr 0x080-0x09F) |
| AR[12] | 403 | 0x800000C0 | Tile0 | pass (drain — instr 0x0C0-0x0DF) |
| AR[13] | 417 | 0x800000C0 | Tile1 | verify_h1 final (instr 0x0C0-0x0DF) |

Os 14 beats AXI_AR cobrem 4 blocos de 64 bytes (0x80000000, 0x80000040, 0x80000080, 0x800000C0). Cada bloco e solicitado por ambos os tiles independentemente, gerando multiplos fills para o mesmo bloco fisico. Isso reflete a ausencia de coerencia de instrucao entre os L1 ICache dos dois tiles: cada cache mantem sua propria copia sem protocolo MESI para o caminho de instrucao.

## 6.2  Stores via store_buffer (bypass xsim)

Os 11 stores (10 de dados + 1 tohost) sao capturados pelo monitor SB0/SB1_STORE. No hardware real, cada SW traversaria: store_buffer -> L1 DCache (write-through) -> L1.5 TRI -> NoC1 -> noc_axi4_bridge -> AXI4 SRAM (AW+W beats). No xsim 2025.1, o caminho e interrompido pelo stub 'ifndef XSIM em store_buffer.sv, que forca req_port_o.data_req=0. O monitor de commit_i serve como prova funcional de que o store_buffer recebeu e confirmou a instrucao SW, mesmo sem propagacao ao AXI4.

# 7  Analise de Temporização

| Evento | Ciclo | Tempo (ns) | Nucleo |
| --- | --- | --- | --- |
| Reset desassertado | 20 | 200 | — |
| ICache flush completo | 168 | 1685 | 0 e 1 |
| AXI_AR[0]: bloco 0x80000000 | 163 | 1835 | Tile 0 |
| H0 primeiro commit (csrr) | 187 | 2075 | Hart 0 |
| H1 primeiro commit (csrr) | 197 | 2175 | Hart 1 |
| H0 computacao completa (OR) | 232 | 2525 | Hart 0 |
| H1 computacao completa (OR) | 248 | 2685 | Hart 1 |
| H0 stores completos (5 SW) | 274 | 2945 | Hart 0 |
| H1 stores completos (5 SW) | 364 | 3845 | Hart 1 |
| H0 verificacao completa (pass) | 353 | 3535 | Hart 0 |
| H0 SW tohost -> STORE_COMMIT | 396 | 4165 | Hart 0 |
| GOOD TRAP detectado | 397 | 4175 | — |
| H1 verifica ADD, SUB, MUL, AND | 399-407 | 4195-4275 | Hart 1 |
| $finish | 422 | 4435 | — |

O delta de 10 ciclos entre o primeiro commit de Hart 0 (cyc=187) e de Hart 1 (cyc=197) se mantem aproximadamente constante durante a fase de computacao. Na fase de stores, Hart 1 conclui seus 5 SW no ciclo 364, 90 ciclos apos Hart 0 (cyc=274), refletindo a maior contencao na NoC para os fills de instrucao do Tile 1 durante o periodo de store.

# 8  Conclusao

O teste de escrita dual-core foi concluido com exito. Os dois nucleos CVA6 do SoC OpenPiton 2x1 executaram de forma autonoma e concorrente, computando operacoes aritmeticas com operandos distintos e gravando os resultados via instrucao SW em regioes exclusivas da SRAM. O monitor SB0/SB1_STORE capturou os 10 stores de dados e o store de tohost, confirmando os valores corretos (ADD=16/12, SUB=4/6, MUL=60/27, AND=2/1, OR=14/11).

A instrucao MUL (extensao M do RV64GC) operou corretamente em ambos os harts, validando o multiplicador pipelined do CVA6. O mecanismo AUIPC+ADDI para enderecamento PC-relativo funcionou conforme esperado para alcancar os enderecos 0x8xxxxxxx sem problema de extensao de sinal. O GOOD TRAP foi detectado pelo caminho bypass de store_buffer.commit_i no ciclo 396, e o scoreboard UVM confirmou o resultado no ciclo 397.

Do ponto de vista arquitetural, foram gerados 14 acessos AXI4-AR de instrucao cobrindo 4 blocos de 64 bytes, com latencia media de 30 ciclos por miss de L1 ICache. A ausencia de writes AXI4 observaveis e decorrente da limitacao do simulador xsim 2025.1 (stub do store_buffer), nao de falha de hardware. O ambiente UVM demonstrou robustez ao combinar o monitoramento de commit_i, os trackers de commit por hart e os monitores AXI4 para produzir um log completo e rastreavel do comportamento do SoC.