SoC Dual-Core CVA6

Analise Linha-a-Linha do Log de Simulacao

simulate.log  |  xsim 2025.1  |  branch xsim-simulation-pass  |  12/05/2026

RESULTADO: GOOD TRAP PASS  @ciclo 194  |  t = 2145 ns

Fases da simulacao:

Fase 1  t=0 -> 205 ns       Startup xsim + UVM init + Clock/Reset

Fase 2  t=1685 ns (c=148)   Icache flush completo (ambos os tiles)

Fase 3  t=1695 ns (c=149)   Primeira requisicao de fetch vaddr=0x80000000

Fase 4  t=1705 ns (c=150)   Cache MISS -> L15 -> NoC1 -> AXI4 -> SRAM

Fase 5  t=2025 ns (c=181)   Cache fill recebido (data=0xf500809300010097)

Fase 6  t=2075 ns (c=167)   Pipeline executa 6 instrucoes (auipc->sw->jal)

Fase 7  t=2135 ns (c=193)   STORE_COMMIT tohost=0x8000FF50 detectado

Fase 8  t=2145 ns (c=194)   GOOD TRAP -> PASS -> $finish

1  Cabecalho do Simulador  (Linhas 1-23)

Identificacao do ambiente xsim   |   pre-simulacao   |   t = t = 0

As primeiras 23 linhas identificam o ambiente de simulacao:

| Linhas | Conteudo do Log | Significado |
| --- | --- | --- |
| L1-5 | xsim v2025.1 (64-bit) SW Build 6140274 | Versao do simulador Xilinx. v2025.1 = Vivado 2025.1. |
| L6 | Start of session at: Tue May 12 18:32:08 2026 | Timestamp de inicio da sessao: 18h32. |
| L8 | Current directory: .../xsim_work | Diretorio de trabalho. Paths relativos partem daqui. |
| L9 | xsim.exe -log simulate.log -mode tcl ... | Modo TCL: script xsim_script.tcl gerado pelo xelab controla o fluxo. |
| L12 | Running On: Rafael | Hostname da maquina (nome do usuario Windows). |
| L15 | 12th Gen Intel Core i5-12450H @ 2496 MHz | CPU: 8 cores fisicos / 12 logicos. |
| L19 | Host memory: 8260 MB | RAM disponivel para o simulador. |

[i]  Unidades de tempo: timescale do projeto e 1ps/1ps. $time retorna picossegundos. Para converter: valor / 1000 = nanosegundos. Ex: "[1685000]" = 1685000 ps = 1685 ns. Linhas com "ns" explicito (ex: "[1785000 ns]") tem label errado; o valor real tambem e em ps.

2  Inicializacao UVM e Configuracao  (Linhas 24-63)

UVM startup, clock/reset, monitors   |   ciclo 0   |   t = t = 0

2.1  Linhas 24-48: xsim script e UVM boot

| Linha | Conteudo | Significado |
| --- | --- | --- |
| L24 | source xsim.dir/work.uvmt_opc_tb/xsim_script.tcl | xsim carrega o script TCL gerado pelo xelab que invoca "xsim work.uvmt_opc_tb -runall ..." com todos os plusargs. |
| L25 | xsim {work.uvmt_opc_tb} -testplusarg UVM_TESTNAME=... | Linha de comando efetiva. Plusargs: TESTNAME=uvmt_opc_asm_test_c, UVM_VERBOSITY=UVM_LOW, TEST_BINARY=boot.hex, TIMEOUT=5000000. |
| L26 | Time resolution is 1 ps | Confirma resolucao de 1 ps. |
| L27 | run -all | Comando TCL que inicia a simulacao ate $finish ou timeout. |
| L28-36 | UVM-1.2 copyright notices | UVM 1.2 inicializado (versao inclusa no Vivado). |
| L48 | UVM_NO_DPI defined -- getting UVM_TESTNAME directly | DPI desabilitado no xsim. UVM busca o nome do teste diretamente pelo plusarg, sem DPI. |
| L49 | Running test uvmt_opc_asm_test_c... | UVM instancia uvm_test_top com a classe de teste. |

2.2  Linhas 50-58: Configuracao e Tracers

| Linha | Conteudo | Significado |
| --- | --- | --- |
| L50 | [OPC_CFG] 3x5 tiles ¦ timeout=5000000 ¦ finish_mask=0x7fff | ATENCAO: cfg reporta "3x5 tiles" mas o design e 2x1. uvmt_opc_cfg_c criado com parametros default (X_TILES/Y_TILES nao passados por plusarg). Nao afeta a simulacao. |
| L51 | [OPC_ASM_TEST] Binario: .../tb/boot.hex | Teste confirma o caminho do binario a ser carregado na SRAM. |
| L53 | [OPC_ENV] 1x1 tiles ¦ iss=0 ¦ coh=1 ¦ cov=1 | Ambiente UVM instanciado. coh=1: coerencia monitorada. cov=1: coverage habilitada. |
| L54 | [OPC_CLK_DRV] periodo=10000 ps, reset=20 ciclos | Clock: 10000 ps = 10 ns (100 MHz). Reset ativo por 20 ciclos = 200 ns. |
| L57-58 | [TRACER] trace_hart_0.log / trace_hart_1.log | Tracers do CVA6 inicializados. Gravam cada instrucao commitada. |

2.3  Linhas 59-63: Reset e ativacao dos monitors

| Linha | Conteudo | Significado |
| --- | --- | --- |
| L59 | @200000: rst_n desassertado no ciclo 20 | t=200000 ps = 200 ns. Reset liberado apos 20 x 10 ns. CVA6 comeca a operar. |
| L60 | @205000: Reset desassertado - DUT pronto | t=205 ns. Monitor CLK detectou subida de rst_n. |
| L61 | @205000: Monitor L1.5 TRI iniciado | Monitor da interface do L1.5 para o CVA6 ativado. |
| L62 | @205000: Monitor de status iniciado | Monitor observa status_if.good_trap e outros flags. |
| L63 | @215000: Monitor NoC iniciado | t=215 ns. Aguarda 1 ciclo extra (215-205=10 ns) para estabilidade dos sinais NoC. |

[OK]  Inicializacao concluida. UVM 1.2 ativo, clock 100 MHz, rst_n liberado em t=200 ns. Monitors ativos: CLK, L15, STATUS, NOC.

3  Flush do Icache e Primeiro Fetch  (Linhas 64-81)

Icache flush -> Fetch MISS -> L15 IMISS   |   ciclos 148-151   |   t = t = 1685 ns - 1715 ns

3.1  Linhas 64-69: Flush do icache (t=1685 ns)

Apos o reset, o CVA6 invalida todas as 128 linhas do icache antes de buscar instrucoes. Ambos os tiles executam o flush simultaneamente.

| Linha | Log | Analise |
| --- | --- | --- |
| L64 | [ICACHE] state 0->1 flush_cnt=127 cache_en=0 | Tile 0: icache vai de IDLE(0) para FLUSH(1). flush_cnt=127: 128 linhas para invalidar. cache_en=0: cache desabilitado durante flush. |
| L65 | [ICACHE] FLUSH DONE cnt=127 | Tile 0: flush concluido. Todas as 128 linhas do icache de 4-way 16 KB foram invalidadas. |
| L66 | [MISSUNIT] FSM: 3->0 wbuf_empty=1 mshr_vld=0 en_i=1 | Tile 0: Miss Unit FSM: FLUSH(3)->IDLE(0). wbuf_empty=1: write buffer vazio. mshr_vld=0: sem miss pendente. |
| L67-69 | (idem tile 1) | Tile 1 executa o mesmo flush simultaneamente. OpenPiton inicializa os dois tiles em paralelo. |

3.2  Linhas 70-79: Primeiro fetch (t=1695 ns)

| Linha | Log | Analise |
| --- | --- | --- |
| L70 | [ICACHE] state 1->2 cache_en=1 | Tile 0: FLUSH(1)->READ(2). cache_en=1: habilitado. |
| L71 | [ICACHE] FETCH REQ vaddr=0x80000000 | Tile 0: PRIMEIRO fetch. Endereco 0x80000000 = RESET_PC (boot address configurado). |
| L72-73 | (idem tile 1) | Tile 1: mesmas transicoes. Ambos buscam 0x80000000. |
| L74 | [ICACHE] state 2->3 | Tile 0: READ(2)->MISS_WAIT(3). Cold miss esperado. |
| L75 | READ: fv=1 clhit=0 mem_req=1 | fv=1: fetch valido. clhit=0: MISS. mem_req=1: requisicao enviada para memoria. |
| L76 | MISS paddr=0x0000000080000000 nc=0 | Endereco fisico 0x80000000. nc=0: cacheable (dentro da regiao cached 0x80000000+1 GB). |
| L77-79 | (idem tile 1) | Tile 1: mesmo miss. Gerara requisicao independente. |

3.3  Linhas 80-81: L15 IMISS (t=1715 ns)

| Linha | Log | Analise |
| --- | --- | --- |
| L80 | [L15ADAP] REQ->L15 type=16 addr=0x0080000000 tid=0 | Tile 0: wt_l15_adapter converte miss em mensagem OpenPiton. type=16 = IMISS_RQ. addr com prefixo de chip (0x008...). tid=0: transaction ID 0. |
| L81 | [L15ADAP] REQ->L15 type=16 addr=0x0080000000 tid=0 | Tile 1: segunda requisicao IMISS independente para o mesmo endereco. |

[i]  A delay de 1685 ns ate o primeiro fetch (148 ciclos) e esperada: 20 ciclos de reset + inicializacao interna CVA6 (BHT/BTB/TLB) + flush do icache (128 ciclos). Total: ~148 ciclos.

4  Caminho de Memoria: NoC -> AXI4 -> SRAM  (Linhas 84-111)

NoC flit -> AXI AR -> SRAM -> L15 fill   |   ciclos 158-181   |   t = t = 1785 ns - 2125 ns

4.1  NoC1 flit e transacoes AXI4 (L84-L90)

| Linha | Log | Analise |
| --- | --- | --- |
| L84 | [1785000 ns] NOC1_FIRST data=0x0000000000000000 @cyc=158 | t=1785 ns, ciclo 158. Monitor NoC detectou o primeiro flit na NoC1. data=0x0 e o flit de CABECALHO do pacote, que contem routing info (chip_id, x, y) nos bits altos; o payload de dados fica nos flits seguintes. |
| L89 | [1835000 ns] AXI_AR[0] addr=0x80000000 len=0 @cyc=163 | t=1835 ns, ciclo 163. Primeira transacao AXI4 Read Address (canal AR). addr=0x80000000. len=0: burst de 1 beat. noc_axi4_bridge converteu o pacote NoC1 em transacao AXI4. |
| L90 | [1875000 ns] AXI_AR[1] addr=0x80000000 len=0 @cyc=167 | t=1875 ns, ciclo 167. Segunda transacao AXI4 AR (tile 1). Chega 4 ciclos depois: tile 1 atravessa o crossbar East->West antes do tile 0. |

4.2  Retorno L15 e cache fill (L91-L111)

| Linha | Log | Analise |
| --- | --- | --- |
| L91 | [L15ADAP] L15->RTRN type=1 nc=0 | t=2015 ns. L15 enviou IFILL_RET (type=1) ao adaptador. SRAM respondeu e L15 entregou dados ao CVA6. |
| L94 | [ICACHE] state 3->1 | Icache sai de MISS_WAIT(3) para REFILL(1). Dados chegaram, linha de cache sera preenchida. |
| L95 | [ICACHE] IFILL_ACK received | Icache confirma recebimento dos dados de fill. |
| L96 | [L15ADAP] IFILL->ICACHE data[63:0]=0xf500809300010097 | Dados para o icache: 0xf500809300010097 (64 bits = 2 instrucoes). Little-endian: word[0]=0x00010097 -> auipc x1, 0x10; word[1]=0xF5008093 -> addi x1, x1, -176. Sao as duas primeiras instrucoes do boot.hex! |
| L97 | [ICACHE] state 1->2 FETCH REQ vaddr=0x80000004 | Icache imediatamente solicita o proximo bloco. Como o fill retornou uma linha completa, proximos fetches serao hits. |
| L99-106 | READ: clhit=1 (multiplas vezes) | Todos os fetches subsequentes tem clhit=1 (cache hit). kill2=1 em alguns ciclos: branch predictor cancelou fetch especulativo (comportamento normal do CVA6). |
| L107-111 | [L15ADAP] L15->RTRN type=1 (tile 1) | t=2115-2125 ns. Tile 1 recebe seu fill com os mesmos dados 0xf500809300010097. |

[i]  Latencia de memoria: L15 IMISS em t=1715 ns, fill recebido em t=2025 ns. Latencia total = 310 ns = 31 ciclos. Inclui: L15->NoC1 encoder + crossbar West + noc_axi4_bridge + SRAM model + NoC2 retorno + L15 pipeline S1/S2/S3.

5  Analise dos Assertion Errors  (Linhas 82-93)

SVA assertions disparadas nos monitores UVM   |   ciclos 157-181   |   t = t = 1775 ns - 2025 ns

Durante a simulacao, 4 assertions SVA falharam nos arquivos de interface do testbench UVM. Sao NON-FATAL (nao interrompem a simulacao) mas indicam condicoes de protocolo que merecem atencao.

5.1  Assertions em uvmt_opc_noc_if.sv:89 (L82-L88) -- 3 ocorrencias

| Linha | Assertion | Analise |
| --- | --- | --- |
| L82-83 | Time: 1775 ns Scope: noc_if Line:89 | Primeira falha: t=1775 ns (ciclo ~157). Ocorre ANTES do NOC1_FIRST (L84 em 1785 ns). Sinal noc1_out_val subiu mas noc1_out_data ainda era 0/X. A assertion em linha 89 verifica: quando val=1, dado nao pode ser zero ou X. |
| L85-86 | Time: 1785 ns Scope: noc_if Line:89 | Segunda falha: ciclo do NOC1_FIRST (data=0x0). Confirma que a assertion checa data!=0 quando val=1. Flit de cabecalho da NoC1 tem data=0 por design. |
| L87-88 | Time: 1825 ns Scope: noc_if Line:89 | Terceira falha: segundo flit do pacote NoC1 (body flit) durante transicao de roteamento. |

[!]  Causa provavel: assertion noc_if:89 checa "val => data != 0". O flit de cabecalho do pacote IMISS tem a parte baixa do dado igual a zero (apenas routing info nos bits altos). A assertion e overly-strict para flits de cabecalho. Falso positivo -- sem bug real no protocolo.

5.2  Assertion em uvmt_opc_l15_tri_if.sv:112 (L92-L93) -- 1 ocorrencia

| Linha | Assertion | Analise |
| --- | --- | --- |
| L92-93 | Time: 2025 ns Scope: l15_tri_if Line:112 | t=2025 ns = momento exato do fill return (L91). A assertion em l15_tri_if:112 verifica uma condicao de protocolo da interface TRI do L15, como timing de 1 ciclo entre returntype e returndatasource. O fill chegou corretamente ao icache (L95-L96), portanto sem bug real. |

5.3  Impacto e acoes recomendadas

| Assertion | Causa Provavel | Impacto | Acao Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| noc_if:89 (x3) | Flit de cabecalho com routing info e data=0 | Nenhum | Refinar assertion para excluir flits de cabecalho |
| l15_tri_if:112 (x1) | Timing de 1 ciclo no fill return do L15 pipeline S3 | Nenhum | Verificar janela da assertion vs latencia S3 do L15 |

[OK]  Todas as 4 assertions sao NON-FATAL. A simulacao continuou normalmente, o fill foi entregue ao icache, e o GOOD_TRAP foi atingido. As assertions devem ser refinadas nas proximas iteracoes.

6  Execucao do Pipeline CVA6 - Hart 0  (L97-L115)

Cache hits -> 6 instrucoes executadas e commitadas   |   ciclos 161-173 (commit)   |   t = t = 2035 ns - 2135 ns

Apos o fill em t=2025 ns, clhit=1 continuamente. O CVA6 busca instrucoes sem novos misses. O pipeline opera em ciclos consecutivos.

6.1  Sinais do icache durante os hits

| Sinal | Significado |
| --- | --- |
| fv=1 | fetch valid -- frontend buscando instrucoes ativamente |
| kill2=1 | instrucao especulativa cancelada pelo branch predictor (normal) |
| clhit=1 | cache line hit -- dado disponivel no icache sem ir a memoria |
| mem_req=0 | sem requisicao para memoria -- tudo servido pelo cache |

6.2  Trace completo: Hart 0 (trace_hart_0.log)

O tracer do CVA6 registra cada instrucao no momento do COMMIT. Formato: tempo_ns  ciclo  privilegio  PC  hex  mnemonic

2075ns  167  M  0x80000000  0x00010097   auipc ra, 0x10       ra <- 0x80010000

2095ns  169  M  0x80000004  0xf5008093   addi  ra, ra, -176   ra <- 0x8000FF50

2105ns  170  M  0x80000008  0x00100113   li    sp, 1          sp <- 0x00000001

2125ns  172  M  0x8000000c  0x0020a823   sw    sp, 16(ra)     VA=0x8000FF60

2135ns  173  M  0x80000010  0x0020a023   sw    sp, 0(ra)      VA=0x8000FF50

2135ns  173  M  0x80000014  0x0000006f   j     pc - 0         (loop infinito)

6.3  Analise instrucao por instrucao

| Tempo | Ciclo | PC | Instrucao | Analise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2075 ns | c=167 | 0x80000000 | auipc ra, 0x10 | ra = PC + (0x10 << 12) = 0x80000000 + 0x10000 = 0x80010000. Base para calcular endereco tohost. |
| 2095 ns | c=169 | 0x80000004 | addi ra, ra, -176 | ra = 0x80010000 - 176 = 0x80010000 - 0xB0 = 0x8000FF50. ra agora aponta para o endereco tohost. |
| 2105 ns | c=170 | 0x80000008 | li sp, 1 | sp (x2) = 1. Este e o valor de PASS segundo a convencao riscv-tests: tohost = (exit_code<<1)¦1 com exit_code=0. |
| 2125 ns | c=172 | 0x8000000c | sw sp, 16(ra) | Escreve sp em ra+16 = 0x8000FF50+16 = 0x8000FF60. DUMMY store. Monitor detecta commit_i=1 mas addr=0xFF60 != TOHOST_ADDR32 -> IGNORADO. |
| 2135 ns | c=173 | 0x80000010 | sw sp, 0(ra) | Escreve sp em ra+0 = 0x8000FF50. TOHOST store. Monitor: commit_i=1 AND addr==0x8000FF50 -> MATCH! good_trap[0] := 1 no ciclo 173. |
| 2135 ns | c=173 | 0x80000014 | j pc - 0 | Loop infinito em 0x80000014. Commitado no mesmo ciclo 173 que o ultimo SW (pipeline OoO do CVA6). |

[!]  Hart 1 sem commits: trace_hart_1_commit.log esta vazio. O tile 1 recebeu o fill (t=2125 ns) mas nao commitou instrucoes. Possivel causa: sincronizacao de reset ou bloqueio no L15 do tile 1. Ponto de investigacao para a proxima iteracao.

7  STORE_COMMIT Tohost e GOOD TRAP  (Linhas 112-121)

STORE_COMMIT -> GOOD TRAP -> $finish   |   ciclos 193-194   |   t = t = 2135 ns - 2145 ns

| Linha | Log | Analise |
| --- | --- | --- |
| L112 | [2135000 ns] STORE_COMMIT tohost=0x8000ff50 @cyc=193 | t=2135 ns, ciclo 193. Bloco always_ff em uvmt_opc_dut_wrap.sv detectou commit_i=1 E addr[31:0]==0x8000FF50==TOHOST_ADDR32. E o "sw sp, 0(ra)" do Hart 0. good_trap[0] setado para 1 neste ciclo. |
| L116 | *** GOOD TRAP (PASS) *** @cyc=194 | t=2145 ns, ciclo 194. Monitor OPC_STATUS_MON detectou good_trap[0]=1 na borda seguinte do clock (ciclo 193+1=194). Testbench UVM imprimiu PASS. |
| L117 | >>> RESULTADO: PASSOU (HIT GOOD TRAP) <<< | Confirmacao do scoreboard UVM: criterio de PASS atingido. |
| L118 | WARNING: Functional Coverage Database not updated | Covergroups instanciados mas nenhum evento amostrado (programa muito curto). Necessario programa mais extenso para metricas de coverage. |
| L119 | $finish called at time: 2145 ns Line 510 | t=2145 ns. DUT wrapper chamou $finish apos GOOD_TRAP. Linha 510 do uvmt_opc_dut_wrap.sv. |
| L120 | exit | xsim executa "exit" apos o $finish -- encerramento normal. |
| L121 | Exiting xsim at Tue May 12 18:32:13 2026 | Simulacao durou 5 segundos reais (18:32:08->18:32:13) para 2145 ns simulados. |

[OK]  GOOD TRAP confirmado: CVA6 Hart 0 executou boot.hex completo em 173 ciclos de pipeline (fetch c=154 -> commit c=173). Store tohost (0x8000FF50 = 1) detectado corretamente pelo testbench UVM.

8  Timeline Consolidada da Simulacao

| Tempo | Ciclo | Evento |
| --- | --- | --- |
| 0 ns | c=0 | Simulacao iniciada, UVM boot |
| 0 ns | c=0 | UVM: test=uvmt_opc_asm_test_c ¦ TIMEOUT=5000000 |
| 200 ns | c=20 | rst_n desassertado: CVA6 sai do reset |
| 205 ns | c=20 | Monitors UVM ativos: CLK, L15, STATUS |
| 215 ns | c=21 | Monitor NoC ativo |
| 1685 ns | c=148 | Icache flush completo nos 2 tiles (128 linhas) |
| 1695 ns | c=149 | Primeiro FETCH REQ: vaddr=0x80000000 (ambos tiles) |
| 1705 ns | c=150 | ICACHE MISS paddr=0x80000000 nc=0 |
| 1715 ns | c=151 | L15ADAP envia IMISS_RQ type=16 (ambos tiles) |
| 1775 ns | c=157 | [!] Assertion noc_if:89 #1 (val sem dado) |
| 1785 ns | c=158 | NOC1_FIRST flit visto ¦ [!] Assert noc_if:89 #2 |
| 1825 ns | c=162 | [!] Assertion noc_if:89 #3 (segundo flit) |
| 1835 ns | c=163 | AXI_AR[0] addr=0x80000000: tile 0 le da SRAM |
| 1875 ns | c=167 | AXI_AR[1] addr=0x80000000: tile 1 le da SRAM |
| 2015 ns | c=181 | L15ADAP recebe IFILL_RET type=1 (dados da SRAM) |
| 2025 ns | c=182 | ICACHE FILL data=0xf500809300010097 (auipc+addi) |
| 2025 ns | c=182 | [!] Assertion l15_tri_if:112 (timing fill) |
| 2035 ns | c=183 | Fetch 0x80000004: clhit=1 -- sem mais misses |
| 2075 ns | c=167* | COMMIT: auipc ra,0x10 -> ra=0x80010000 |
| 2095 ns | c=169* | COMMIT: addi ra,ra,-176 -> ra=0x8000FF50 |
| 2105 ns | c=170* | COMMIT: li sp,1 -> sp=1 |
| 2125 ns | c=172* | COMMIT: sw sp,16(ra) -> 0x8000FF60 DUMMY -- IGNORADO |
| 2135 ns | c=173* | COMMIT: sw sp,0(ra) -> 0x8000FF50 TOHOST -- MATCH |
| 2135 ns | c=193 | STORE_COMMIT tohost=0x8000FF50 detectado |
| 2145 ns | c=194 | *** GOOD TRAP PASS *** -- $finish |

(*) Ciclos do tracer (relativos ao fetch); c=193/194 sao ciclos do mon_cycle (contador desde t=0 / 10 ns).

9  Resumo Executivo e Pontos de Atencao

9.1  O que funcionou corretamente

Boot e reset: rst_n liberado em 200 ns, CVA6 inicializa normalmente.

Icache flush: 128 linhas invalidadas antes do primeiro fetch (correto).

Primeiro fetch: vaddr=0x80000000 (RESET_PC correto).

Miss -> L15 -> NoC1 -> AXI4 -> SRAM -> fill: fluxo completo OK.

Fill correto: 0xf500809300010097 = auipc+addi (instrucoes do boot.hex).

Pipeline Hart 0: 6 instrucoes executadas e commitadas em sequencia correta.

Filtragem de endereco: dummy store (0xFF60) ignorado, tohost (0xFF50) aceito.

GOOD_TRAP: detectado no ciclo 194, simulacao encerrada com PASS.

Tempo real: 5 segundos para 2145 ns simulados (eficiencia xsim).

9.2  Pontos que merecem investigacao

[CRITICO] Hart 1 sem commits: trace_hart_1_commit.log esta vazio. Tile 1 recebeu fill (t=2125 ns) mas nao commitou instrucoes. Investigar reset ou bloqueio no L15 do tile 1.

[MEDIO] 3x assertions noc_if:89: assertion overly-strict para flits de cabecalho com data=0. Refinar para excluir header flits.

[MEDIO] 1x assertion l15_tri_if:112: timing de 1 ciclo no fill return. Verificar janela vs latencia S3 do L15.

[BAIXO] cfg reporta 3x5 tiles mas design e 2x1. Adicionar plusargs +X_TILES=2 +Y_TILES=1.

[BAIXO] Coverage vazia: programa de 6 instrucoes insuficiente. Necessario programa mais extenso.

9.3  Metricas da simulacao

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Tempo simulado | 2145 ns |
| Ciclos (mon_cycle) | 194 |
| Tempo real de execucao | ~5 segundos |
| Instrucoes commitadas H0 | 6 (auipc, addi, addi, sw, sw, j) |
| Instrucoes commitadas H1 | 0 *** INVESTIGAR *** |
| Cache misses | 1 (instrucao em 0x80000000) |
| Cache hits | todos apos o fill (clhit=1 constante) |
| Transacoes AXI4 leitura | 2 (uma por tile) |
| Transacoes AXI4 escrita | 0 (store stub ativo no xsim) |
| Assertions falhadas | 4 (3x noc_if:89 + 1x l15_tri_if:112) |
| Resultado final | PASS -- GOOD_TRAP atingido em ciclo 194 |