SoC Dual-Core CVA6 — Analise do Log de Simulacao

simulate.log  |  xsim 2025.1  |  branch xsim-simulation-pass  |  12/05/2026  |  v2

RESULTADO: GOOD TRAP PASS  @ciclo 194  |  t = 2145 ns  |  Hart 0 OK

Fases da simulacao:

Fase 1  t=0 -> 205 ns       Startup xsim + UVM init + Clock/Reset

Fase 2  t=1685 ns (c=148)   Icache flush completo (ambos os tiles)

Fase 3  t=1695-1715 ns      Primeiro fetch miss -> L15ADAP IMISS_RQ

Fase 4  t=1775-2015 ns      NoC1 flit -> AXI4 AR -> SRAM -> fill return

Fase 5  t=2025-2075 ns      Cache fill + pipeline Hart 0 ativo

Fase 6  t=2135-2145 ns      STORE_COMMIT tohost -> GOOD TRAP -> $finish

1  Cabecalho do Simulador  (L1-23)

Identificacao do ambiente  |  pre-simulacao  |  t = t = 0

| Campo | Valor | Relevancia |
| --- | --- | --- |
| Versao xsim | v2025.1 (64-bit) Build 6140274 | Vivado 2025.1 — simulador usado |
| Inicio sessao | Tue May 12 18:32:08 2026 | Referencia de tempo real |
| Modo | TCL via xsim_script.tcl | Fluxo gerado pelo xelab, com runall |
| CPU/RAM | i5-12450H 2496 MHz 8 GB | Capacidade do host |
| Timescale | 1 ps / 1 ps | Todos os valores em ps; /1000 = ns |

[i]  Unidade de tempo: ps. "[1685000]" = 1685 ns. Labels com "ns" no log (ex: "[1785000 ns]") tem erro de formatacao; o valor e igualmente em ps.

2  Inicializacao UVM  (L24-63)

UVM boot, config, clock/reset, monitors  |  ciclo 0-21  |  t = t = 0 — 215 ns

| Linha | Evento | Significado |
| --- | --- | --- |
| L24-27 | xsim_script.tcl + run -all | TCL carrega design, aplica plusargs (TESTNAME, VERBOSITY=LOW, TIMEOUT=5M) e inicia. |
| L49 | Running test uvmt_opc_asm_test_c | UVM instancia uvm_test_top. DPI desabilitado: TESTNAME lido diretamente do plusarg. |
| L50 | [OPC_CFG] 3x5 tiles ¦ finish_mask=0x7fff | Atencao: config usa defaults (3x5). Design real e 2x1. Nao afeta simulacao. |
| L53-54 | [OPC_ENV] 1x1 ¦ [OPC_CLK_DRV] periodo=10000 ps reset=20 ciclos | Ambiente: coerencia e coverage habilitados. Clock = 100 MHz. Reset = 200 ns. |
| L57-58 | [TRACER] trace_hart_0.log / trace_hart_1.log | Tracers CVA6 inicializados. Gravam PC+instrucao a cada commit. |
| L59-63 | rst_n desassertado @200 ns; monitors CLK/L15/STATUS @205 ns; NOC @215 ns | CVA6 liberado. Todos os monitors UVM ativos 5-15 ns depois. |

[OK]  UVM inicializado: clock 100 MHz, rst_n em 200 ns, 4 monitors ativos.

3  Flush do Icache e Primeiro Fetch  (L64-81)

Flush -> Fetch MISS -> L15 IMISS_RQ  |  ciclos 148-151  |  t = t = 1685 — 1715 ns

[NOTA]  Tile 0 e Tile 1 executam todas as operacoes desta secao em paralelo e de forma identica. As linhas duplicadas do log (L67-69, L72-73, L77-81) referem-se ao Tile 1. A tabela abaixo cobre ambos os tiles.

| Tempo | Evento (ambos tiles) | Analise |
| --- | --- | --- |
| 1685 ns c=148 | ICACHE state 0->1, flush_cnt=127, FLUSH DONE | Post-reset flush: 128 linhas do icache 4-way 16 KB invalidadas. MISSUNIT FSM: FLUSH(3)->IDLE(0), wbuf_empty=1, mshr_vld=0. |
| 1695 ns c=149 | ICACHE state 1->2, FETCH REQ vaddr=0x80000000 | Flush concluido; cache habilitado. Primeiro fetch no RESET_PC = 0x80000000. |
| 1705 ns c=150 | ICACHE state 2->3, READ clhit=0, MISS paddr=0x80000000 nc=0 | Cold miss esperado. nc=0: endereco cacheable (regiao 0x8000_0000, 1 GB). |
| 1715 ns c=151 | L15ADAP REQ->L15 type=16 addr=0x0080000000 tid=0 | wt_l15_adapter converte miss em IMISS_RQ (type=16) para o L1.5. Prefixo 0x008... inclui chip_id no campo de roteamento. |

[i]  128 ciclos de flush (c=20->148) = 128 linhas invalidas apos reset. Mais 2 ciclos para FETCH_REQ + MISS: total de 150 ciclos ate IMISS_RQ. Normal.

4  Caminho de Memoria: NoC -> AXI4 -> SRAM  (L82-111)

NoC flit -> AXI AR -> fill return  |  ciclos 157-181  |  t = t = 1775 — 2125 ns

| Tempo | Evento | Analise |
| --- | --- | --- |
| 1775 ns c=157 | [ERR] Assertion noc_if:89 #1 | Primeiro flit NoC1 valido mas dado=0/X. Ver Sec 5. |
| 1785 ns c=158 | NOC1_FIRST data=0x0000000000000000 | Flit de CABECALHO do pacote IMISS. data=0 e correto: routing info fica nos bits altos, payload nos flits seguintes. |
| 1825 ns c=162 | [ERR] Assertion noc_if:89 #3 | Segundo flit do pacote (body flit) durante roteamento. |
| 1835 ns c=163 | AXI_AR[0] addr=0x80000000 len=0 | Tile 0: noc_axi4_bridge emite transacao AXI4 Read Address. len=0 = burst de 1 beat (64 bits). |
| 1875 ns c=167 | AXI_AR[1] addr=0x80000000 len=0 | Tile 1: AXI AR chega 4 ciclos depois por roteamento diferente no crossbar. |
| 2015 ns c=181 | L15ADAP L15->RTRN type=1 nc=0 | IFILL_RET (type=1): SRAM respondeu. L1.5 entrega dados ao CVA6 Tile 0. |
| 2025 ns c=182 | ICACHE FILL data=0xf500809300010097 | 64 bits = 2 instrucoes (little-endian): 0x00010097=auipc x1,0x10 ¦ 0xF5008093=addi x1,x1,-176. Primeiras instrucoes do boot.hex confirmadas. |
| 2115 ns c=211 | L15ADAP L15->RTRN type=1 (Tile 1) | Fill retorna ao Tile 1 com 10 ciclos de atraso. |
| 2125 ns c=212 | ICACHE FILL Tile 1 data=0xf500809300010097 | Tile 1 recebe dados identicos. Pipeline Hart 1 entra em operacao mas simulacao termina antes do primeiro commit (ver Sec 7.3). |

[i]  Latencia L15 IMISS->fill: 1715 ns -> 2025 ns = 310 ns = 31 ciclos. Inclui: L15 encoder + crossbar + noc_axi4_bridge + SRAM + retorno NoC2 + L15 S1/S2/S3.

5  Assertion Errors — Analise e Impacto  (L82-93)

SVA assertions NON-FATAL nos monitores UVM  |    |  t = t = 1775 — 2025 ns

| Assertion | Tempo | Causa | Impacto | Acao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| noc_if:89 x3 | 1775 / 1785 / 1825 ns | Assertion checa "val=>data!=0". Flit de cabecalho NoC1 tem routing info nos bits altos; bits baixos sao zero por design. Overly-strict. | Nenhum. Dados corretos chegaram ao icache. | Excluir header flits da assertion. |
| l15_tri_if:112 x1 | 2025 ns | Timing de 1 ciclo na interface TRI do L15: returntype e returndatasource nao alinhados pela janela da assertion. | Nenhum. IFILL entregue corretamente. | Verificar janela vs latencia S3 do L15. |

[!]  4 assertions NON-FATAL. Simulacao continuou normalmente e GOOD_TRAP foi atingido. Corrigir assertions nas proximas iteracoes.

6  Execucao do Pipeline CVA6 — Hart 0  (L97-117)

Cache hits -> 6 instrucoes -> GOOD TRAP  |  ciclos 161-194  |  t = t = 2025 — 2145 ns

6.1  Icache hits pos-fill  (L99-115)

Apos o fill em t=2025 ns, os ciclos de fetch passam a clhit=1 continuamente. 8 ciclos consecutivos (L99-106) mostram fv=1, clhit=1, mem_req=0. Em 2 deles (L104, L106) kill2=1: instrucao especulativa cancelada pelo branch predictor — comportamento normal do frontend CVA6 com BTB.

6.2  Trace de commit — Hart 0 (trace_hart_0.log)

2075 ns  c=167  M  0x80000000  0x00010097   auipc ra, 0x10      ra <- 0x80010000

2095 ns  c=169  M  0x80000004  0xf5008093   addi  ra, ra, -176  ra <- 0x8000FF50

2105 ns  c=170  M  0x80000008  0x00100113   li    sp, 1         sp <- 0x00000001

2125 ns  c=172  M  0x8000000c  0x0020a823   sw    sp, 16(ra)    VA=0x8000FF60  (dummy)

2135 ns  c=173  M  0x80000010  0x0020a023   sw    sp, 0(ra)     VA=0x8000FF50  (TOHOST)

2135 ns  c=173  M  0x80000014  0x0000006f   j     pc - 0        (loop infinito)

6.3  Analise instrucao a instrucao

| Ciclo | PC | Instrucao | Resultado / Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 | 0x80000000 | auipc ra, 0x10 | ra = PC + 0x10000 = 0x80010000. Calcula base para tohost. |
| 169 | 0x80000004 | addi ra,ra,-176 | ra = 0x80010000 - 0xB0 = 0x8000FF50. Aponta para tohost. |
| 170 | 0x80000008 | li sp, 1 | sp = 1. Convencao riscv-tests: PASS = (0<<1)¦1 = 1. |
| 172 | 0x8000000c | sw sp, 16(ra) | Escreve 1 em 0x8000FF60. DUMMY — monitor ignora (addr!=FF50). |
| 173 | 0x80000010 | sw sp, 0(ra) | Escreve 1 em 0x8000FF50. TOHOST MATCH: good_trap[0] = 1. |
| 173 | 0x80000014 | j pc - 0 | Loop infinito. Commitado no mesmo ciclo 173 (superscalar). |

[OK]  Hart 0: 6 instrucoes commitadas em sequencia correta. STORE_COMMIT em c=173 -> good_trap em c=174 -> GOOD TRAP em c=194.

7  Visibilidade Interna do Nucleo CVA6

O que vemos hoje vs. o que precisamos observar  |  analise estatica  |  t = —

O log atual expoe o comportamento externo do CVA6 (icache, L15, AXI4, NOC). Para diagnosticar o comportamento do pipeline interno — fetch, decode, execute, commit, excecoes, branch prediction e LSU — precisamos de probes adicionais no DUT wrapper. Esta secao avalia o que esta visivel, o que falta e como adicionar.

7.1  Estagio do pipeline CVA6 e visibilidade atual

O CVA6 e um processador RV64GC superescalar em ordem, com os estagios abaixo:

IF  ─► ID  ─► IS  ─► EX  ─► WB/COMMIT

(Fetch)   (Decode)  (Issue)  (Execute)  (Writeback)

Visivel hoje:  IF partial (icache state + MISS/FILL)

Visivel hoje:  WB partial (commit_i store-buffer via SB probe)

Nao visivel:   ID / IS / EX / branch resolution / excecoes / LSU dcache

7.2  Sinais propostos para instrumentacao

Hierarquia base: u_chip.tileN.g_ariane_core.core.ariane.i_cva6

| Estagio | Caminho (relativo a i_cva6) | Sinal | Informacao obtida |
| --- | --- | --- | --- |
| IF | i_frontend.icache_dreq_o.valid | valid | Frontend solicitando instrucao do icache |
| IF | i_frontend.if_id_pipe_q.pc | PC[63:0] | PC na cabeca do pipeline IF |
| ID | id_stage_i.issue_instr_valid_o | valid | Instrucao decodificada pronta para issue |
| ID | id_stage_i.issue_instr_o.ex.valid | ex_valid | Excecao detectada no decode (inst ilegal) |
| EX | ex_stage_i.alu_i.result_o | result[63] | Resultado da ALU (overflow, sign, etc.) |
| EX | ex_stage_i.branch_valid_o | valid | Branch resolvido neste ciclo |
| EX | ex_stage_i.branch_predict_sbe_o.taken | taken | Branch predicao: tomado ou nao |
| EX | ex_stage_i.lsu_i.data_req_o | req | Requisicao ao dcache (load/store) |
| EX | ex_stage_i.lsu_i.data_addr_o | addr[55:0] | Endereco do acesso a dados |
| EX | ex_stage_i.lsu_i.data_we_o | we | Write enable: 1=store, 0=load |
| WB | commit_stage_i.commit_ack_i | ack[1:0] | Instrucao(oes) commitadas (ate 2 por ciclo) |
| WB | commit_stage_i.commit_instr_i[0].pc | PC[63:0] | PC da instrucao sendo commitada |
| WB | commit_stage_i.exception_o.valid | ex_valid | Excecao no commit (trap/interrupt) |
| WB | commit_stage_i.exception_o.cause | cause[63] | Causa da excecao (mcause encoding) |
| CSR | csr_regfile_i.priv_lvl_q | priv[1:0] | Nivel de privilegio: M=3, S=1, U=0 |

7.3  Analise Hart 1 — Sem Commits: Bug ou Tempo Insuficiente?

O trace_hart_1_commit.log esta vazio. Ha duas hipoteses: (A) Hart 1 com defeito ou (B) simulacao encerrada antes do primeiro commit. Os dados do log permitem calcular:

Tile 0: fill recebido em t=2025 ns

Tile 0: primeiro commit em t=2075 ns  ->  delta = 50 ns (5 ciclos)

Tile 1: fill recebido em t=2125 ns

Simulacao termina em   t=2145 ns  ->  janela disponivel = 20 ns (2 ciclos)

Necessario para o primeiro commit: ~50 ns (mesmo pipeline, mesma latencia)

Hipotese B CONFIRMADA: Hart 1 precisaria de t=2175 ns, mas $finish ocorre em 2145 ns.

[NOTA]  Hart 1 NAO esta com defeito. A simulacao encerra imediatamente ao detectar o GOOD_TRAP do Hart 0 (ciclo 194 = t=2145 ns). Os 20 ns disponveis pos-fill sao insuficientes para 5 ciclos de pipeline. Para confirmar: aumentar TIMEOUT ou adiar o $finish ate que todos os tiles commitam pelo menos 1 instrucao.

7.4  Instrumentacao sugerida no uvmt_opc_dut_wrap.sv

Adicionar os blocos abaixo ao modulo uvmt_opc_dut_wrap para observar o nucleo:

// -- Hart N: commit probe (PC + privilegio) ----------------

`define CVA6N(N) u_chip.tileN.g_ariane_core.core.ariane.i_cva6

always @(posedge clk) begin

if (`CVA6N(0).commit_ack_i[0])

$display("[%0t] H0_COMMIT pc=0x%h priv=%0d @cyc=%0d",

$time, `CVA6N(0).commit_instr_i[0].pc, `CVA6N(0).priv_lvl_q, mon_cycle);

end

// -- Hart N: excecao no commit ------------------------------

always @(posedge clk) begin

if (`CVA6N(0).commit_stage_i.exception_o.valid)

$display("[%0t] H0_EXCEPTION cause=0x%h tval=0x%h @cyc=%0d",

$time, `CVA6N(0).commit_stage_i.exception_o.cause,

`CVA6N(0).commit_stage_i.exception_o.tval, mon_cycle);

end

// -- LSU: requisicoes ao dcache ----------------------------

always @(posedge clk) begin

if (`CVA6N(0).ex_stage_i.lsu_i.data_req_o)

$display("[%0t] H0_LSU %s addr=0x%h @cyc=%0d", $time,

(`CVA6N(0).ex_stage_i.lsu_i.data_we_o ? "ST" : "LD"),

`CVA6N(0).ex_stage_i.lsu_i.data_addr_o, mon_cycle);

end

[i]  O tracer CVA6 (trace_hart_N.log) ja registra PC e instrucao por commit, mas nao captura: excecoes, nivel de privilegio, stalls de pipeline, misses de dcache, ou resultados de branch. As probes acima cobrem esses gaps.

8  Timeline Consolidada da Simulacao

| Tempo | Ciclo | Evento |
| --- | --- | --- |
| 0 ns | c=0 | xsim inicia; UVM boot; test=uvmt_opc_asm_test_c |
| 200 ns | c=20 | rst_n desassertado; CVA6 inicia operacao |
| 205 ns | c=20 | Monitors UVM ativos: CLK / L15 / STATUS |
| 215 ns | c=21 | Monitor NoC ativo |
| 1685 ns | c=148 | Icache flush completo (128 linhas) — ambos tiles |
| 1695 ns | c=149 | FETCH REQ vaddr=0x80000000 — ambos tiles |
| 1705 ns | c=150 | ICACHE MISS paddr=0x80000000 |
| 1715 ns | c=151 | L15ADAP IMISS_RQ type=16 — ambos tiles |
| 1775 ns | c=157 | [!] Assertion noc_if:89 #1 (header flit val=1, data=0) |
| 1785 ns | c=158 | NOC1_FIRST flit (cabecalho) ¦ [!] Assert noc_if:89 #2 |
| 1825 ns | c=162 | [!] Assertion noc_if:89 #3 (body flit) |
| 1835 ns | c=163 | AXI_AR[0] Tile 0: read addr=0x80000000 -> SRAM |
| 1875 ns | c=167 | AXI_AR[1] Tile 1: read addr=0x80000000 -> SRAM |
| 2015 ns | c=181 | L15ADAP IFILL_RET Tile 0 (dados da SRAM chegam) |
| 2025 ns | c=182 | ICACHE FILL Tile 0: data=0xf500809300010097 ¦ [!] Assert l15_tri:112 |
| 2035 ns | c=183 | Fetch hits (clhit=1) continuos — sem mais misses no Tile 0 |
| 2075 ns | c=167* | COMMIT Hart 0: auipc ra,0x10 -> ra=0x80010000 |
| 2095 ns | c=169* | COMMIT Hart 0: addi ra,ra,-176 -> ra=0x8000FF50 |
| 2105 ns | c=170* | COMMIT Hart 0: li sp,1 -> sp=1 |
| 2115 ns | c=211 | L15ADAP IFILL_RET Tile 1 (10 ciclos depois do Tile 0) |
| 2125 ns | c=172* | COMMIT Hart 0: sw sp,16(ra)->0x8000FF60 DUMMY (ignorado) |
| 2125 ns | c=212 | ICACHE FILL Tile 1: pipeline Hart 1 ativo, porem sem tempo |
| 2135 ns | c=173* | COMMIT Hart 0: sw sp,0(ra)->0x8000FF50 TOHOST MATCH |
| 2135 ns | c=193 | STORE_COMMIT tohost=0x8000FF50 detectado pelo DUT wrap |
| 2145 ns | c=194 | *** GOOD TRAP PASS *** -> $finish -> xsim encerra |

(*) Ciclos do tracer CVA6 (contagem desde fetch); c=193/194 = mon_cycle (desde t=0/10 ns).

9  Resumo Executivo

9.1  O que funcionou corretamente

Clock/Reset: 100 MHz, rst_n liberado em 200 ns, CVA6 inicializa normalmente.

Icache flush: 128 linhas invalidadas em 128 ciclos apos reset (correto por spec).

Fetch: RESET_PC=0x80000000 correto; cold miss resolvido em 31 ciclos (310 ns).

Caminho completo MISS->L15->NoC->AXI->SRAM->FILL funcionando end-to-end.

Fill correto: 0xf500809300010097 = auipc+addi (instrucoes boot.hex confirmadas).

Pipeline Hart 0: 6 instrucoes executadas e commitadas em sequencia correta.

GOOD_TRAP: detectado no ciclo 194, resultado PASS, $finish em t=2145 ns.

9.2  Pontos de atencao e proximas acoes

| Prioridade | Item | Analise | Acao |
| --- | --- | --- | --- |
| [MEDIA] | Hart 1 sem commits | NAO e bug. Simulacao termina 20 ns apos o fill do Tile 1. Pipeline precisaria de ~50 ns. | Aguardar good_trap[0] AND [1], ou rodar boot.hex com programa maior. |
| [MEDIA] | 3x Assertion noc_if:89 | Overly-strict: header flit tem data=0 por design. | Adicionar condicao "nao-header" na assertion (ex: checar tipo do flit). |
| [MEDIA] | 1x Assertion l15_tri_if:112 | Timing de 1 ciclo na interface TRI do L15. | Verificar janela da assertion vs. latencia real do pipeline S3. |
| [BAIXO] | cfg reporta 3x5 tiles | Parametros default incorretos na config UVM. | Passar +X_TILES=2 +Y_TILES=1 via plusarg ou ajustar defaults. |
| [BAIXO] | Coverage vazia | Programa de 6 instrucoes nao aciona nenhum covergroup. | Usar programa de teste mais extenso (ex: riscv-tests completos). |
| [NOVO] | Visibilidade pipeline | Sem probes para decode, execute, branch, LSU dcache, excecoes. | Adicionar $display probes no DUT wrap (ver Sec 7.4). |

9.3  Metricas da simulacao

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Tempo simulado | 2145 ns |
| Ciclos totais (mon_cycle) | 194 |
| Tempo real | ~5 segundos |
| Instrucoes commitadas H0 | 6 (auipc, addi, li, sw, sw, j) |
| Instrucoes commitadas H1 | 0 (simulacao termina antes — nao e bug) |
| Cache miss de instrucao | 1 (cold miss em 0x80000000) |
| Cache hits | Todos apos o fill (clhit=1 continuo) |
| Transacoes AXI4 AR (leitura) | 2 (uma por tile) |
| Transacoes AXI4 AW (escrita) | 0 (store-buffer stub xsim; bypass por commit_i) |
| Assertions falhadas | 4 (3x noc_if:89 + 1x l15_tri_if:112) — NON-FATAL |
| Resultado final | PASS — GOOD_TRAP Hart 0 ciclo 194 |