SoC Dual-Core CVA6

Descricao da Arquitetura do Sistema

OpenPiton 2×1  |  CVA6 RV64GC  |  NoC P-Mesh  |  AXI4 SRAM

Parametros extraidos do RTL  |  12/05/2026

| Componente | Especificacao |
| --- | --- |
| Processador | CVA6 RV64GC (I+M+A+F+D+C) com FPU |
| Nucleos | 2 (dual-core) — Hart 0 e Hart 1 |
| Framework | OpenPiton arranjo 2×1 tiles |
| Cache L1 Instrucao | 16 KB 4-way 128 sets linha 64 B por nucleo |
| Cache L1 Dados | 8 KB 4-way 128 sets linha 16 B por nucleo (WT) |
| Cache L1.5 | 8 KB 4-way MESI por tile |
| Interconexao | NoC P-Mesh 3 redes 64 bits |
| Memoria | AXI4 SRAM 256 KB @0x8000_0000 |
| Clock | 100 MHz (periodo 10 ns) |
| Verificacao | UVM 1.2 — xsim Vivado 2025.1 |

1   Visao Geral do Sistema

O SoC descrito neste documento e uma implementacao dual-core baseada no processador de codigo aberto CVA6, desenvolvido originalmente pela Universidade de Bologna e pela ETH Zurich como parte do projeto Ariane, e no framework de many-core OpenPiton, desenvolvido pela Princeton University. A integracao CVA6+OpenPiton combina um nucleo RISC-V de alto desempenho com uma infraestrutura de cache coerente e uma rede de interconexao escalaveis, formando um sistema adequado para pesquisa e prototipagem de processadores multicore.

O sistema e organizado como um arranjo de 2×1 tiles OpenPiton, onde cada tile contem um nucleo CVA6 completo com seus caches L1 e o modulo de interface L1.5. Os dois tiles sao interligados por uma rede de interconexao P-Mesh de tres camadas, que trafega requisicoes de cache, respostas de memoria e mensagens de coerencia entre os tiles e o subsistema de memoria externo. A memoria e modelada por um bloco SRAM AXI4 de 256 KB, acessado por meio de um adaptador de protocolo e de uma ponte NoC-para-AXI4.

Diagrama de blocos do sistema

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         CHIP  (OpenPiton 2×1)                               │

│                                                                             │

│  ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐              │

│  │        TILE 0            │   │        TILE 1            │              │

│  │  ┌────────────────────┐  │   │  ┌────────────────────┐  │              │

│  │  │    CVA6  Hart 0    │  │   │  │    CVA6  Hart 1    │  │              │

│  │  │  RV64GC  FPU  A    │  │   │  │  RV64GC  FPU  A    │  │              │

│  │  └──────────┬─────────┘  │   │  └──────────┬─────────┘  │              │

│  │    L1I 16KB │ L1D 8KB    │   │    L1I 16KB │ L1D 8KB    │              │

│  │  ┌──────────┴─────────┐  │   │  ┌──────────┴─────────┐  │              │

│  │  │  wt_l15_adapter    │  │   │  │  wt_l15_adapter    │  │              │

│  │  │  L1.5  8KB MESI    │  │   │  │  L1.5  8KB MESI    │  │              │

│  └──────────┬────────────┘  │   └──────────┬────────────┘  │              │

│             │  NoC P-Mesh   │              │                │              │

│  ═══════════╪══════════════════════════════╪═══════════════ │              │

│     NoC1 (req) ◄────────────────────────────────────────►  │              │

│     NoC2 (resp)◄────────────────────────────────────────►  │              │

│     NoC3 (WB)  ◄────────────────────────────────────────►  │              │

└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

│ offchip (yummy)

┌─────────┴────────────┐

│  protocol_adapter     │ (yummy ↔ val/rdy)

└─────────┬────────────┘

┌─────────┴────────────┐

│  noc_axi4_bridge      │ (NoC → AXI4)

└─────────┬────────────┘

┌─────────┴────────────┐

│  AXI4 SRAM  256 KB    │ @ 0x8000_0000

└──────────────────────┘

Figura 1 — Hierarquia de blocos do SoC dual-core CVA6 / OpenPiton 2x1

A hierarquia de instancias no RTL reflete diretamente esta organizacao: o modulo chip instancia dois tiles (tile0 e tile1), cada um contendo o nucleo CVA6 dentro de um bloco de geracao g_ariane_core. Os sinais de saida offchip da rede NoC1 e NoC3 (requisicoes e writebacks saindo do chip) sao conectados a um adaptador de protocolo que converte o handshake yummy para val/rdy, e em seguida a uma ponte noc_axi4_bridge que emite transacoes AXI4 para o modelo SRAM. As respostas percorrem o caminho inverso pela NoC2.

2   Nucleo do Processador CVA6

2.1  Arquitetura do Pipeline

O CVA6 e um processador RISC-V RV64GC de execucao em ordem, com pipeline de seis estagios: Fetch (IF), Decode (ID), Issue (IS), Execute (EX), Writeback (WB) e Commit. A largura de fetch e de 32 bits por ciclo, suportando ate duas instrucoes por ciclo quando instrucoes comprimidas RVC de 16 bits estao presentes, gracas ao alinhador de instrucoes (instr_align) no frontend. O despacho e de uma instrucao por ciclo (ISSUE_WIDTH=1), e o commit pode efetivar ate duas instrucoes por ciclo (NR_COMMIT_PORTS=2).

O scoreboard do CVA6 gerencia a execucao fora de ordem especulativa dentro de uma janela de ate 8 entradas (NR_SB_ENTRIES=8), identificadas por um campo de 3 bits (TRANS_ID_BITS=3). As instrucoes sao despachadas para seis unidades funcionais distintas: a ALU inteira (ALU), a unidade de multiplicacao e divisao (MULT), a unidade logica de branch (BRU), a unidade de ponto flutuante (FPU), a unidade de acesso a CSRs, e a unidade de load-store (LSU). O resultado de cada unidade e gravado de volta no scoreboard atraves de um barramento de write-back, e o commit em ordem e garantido pelo estagio de commit que avanca o ponteiro do ROB somente quando a instrucao mais antiga esta completa e sem excecoes pendentes.

2.2  Extensoes ISA e Configuracao

A configuracao ativa para este SoC e cv64a6_imafdc_sv39_openpiton, que habilita o conjunto completo de extensoes RV64IMAFDCSU: instrucoes de base inteira (I), multiplicacao e divisao (M), extensoes atomicas (A), ponto flutuante de precisao simples (F), ponto flutuante de precisao dupla (D) e instrucoes comprimidas (C). A unidade de ponto flutuante esta habilitada (CVA6ConfigFpuEn=1) e implementa IEEE 754-2008 para operacoes de 32 e 64 bits. A traducao de enderecos virtuais utiliza o esquema Sv39 (39 bits de espaco virtual, tres niveis de pagina de 4 KB), adequado para sistemas operacionais modernos como Linux.

| Extensao / Parametro | Valor | Descricao |
| --- | --- | --- |
| ISA base | RV64I | Instrucoes inteiras de 64 bits |
| Multiplicacao | M habilitado | mul, mulh, div, rem e variantes |
| Atomics | A habilitado | lr/sc, amoswap, amoadd, etc. |
| Float 32 bits | F habilitado | fadd.s, fmul.s, fcvt, etc. |
| Float 64 bits | D habilitado | fadd.d, fmul.d, fcvt, etc. |
| Comprimidas | C habilitado | instrucoes de 16 bits (RVC) |
| Ponto flutuante F16 | Desabilitado | — |
| CVXIF coprocessor | Desabilitado | — |
| Rename (OoO avancado) | Desabilitado | execucao em ordem |
| Privilegio | M / S / U | Machine, Supervisor, User |
| Traducao virtual | Sv39 | 39 bits, 3 niveis, paginas 4 KB |
| Hart ID | hart_id_i | Configurado pelo tile (0 ou 1) |

2.3  Predicao de Desvio

O frontend do CVA6 utiliza tres mecanismos de predicao de desvio para minimizar penalidades de branch. O Branch Target Buffer (BTB) possui 32 entradas e armazena o endereco de destino dos desvios tomados anteriormente, permitindo que o fetch redirecione especulativamente o PC antes mesmo de decodificar a instrucao. O Branch History Table (BHT) possui 128 entradas com contadores saturados de 2 bits (predicao dinamica two-bit), que rastreiam o historico de tomada de cada desvio condicional. Para instrucoes de retorno de funcao (jalr com ra=x1), o Return Address Stack (RAS) mantem uma pilha de 2 entradas, predicendo o destino do retorno com base no endereco de chamada armazenado no topo da pilha.

| Estrutura | Entradas | Politica / Bits | Funcao |
| --- | --- | --- | --- |
| BTB Branch Target Buffer | 32 | Direto mapeado | Endereco de destino de desvios tomados |
| BHT Branch History Table | 128 | 2 bits saturados | Predicao dinamica de desvios condicionais |
| RAS Return Address Stack | 2 | Pilha LIFO | Predicao de retornos de funcao (jalr x0,ra) |

Quando o branch predictor erra, o pipeline descarta todas as instrucoes buscadas especulativamente (flush) e redireciona o fetch para o endereco correto. O sinal kill2=1 observado no log de simulacao indica exatamente este evento: o frontend cancela uma busca especulativa em um ciclo especifico, tipicamente apos a resolucao de um branch incondicional (jump) ou apos um retorno de funcao.

3   Hierarquia de Cache

3.1  Cache L1 de Instrucoes (Icache)

Cada nucleo CVA6 possui um cache de instrucoes L1 privado de 16 KB, organizado em 4 vias (4-way set-associative) com 128 conjuntos (sets). A linha de cache tem 256 bits (32 bytes), e o campo de index ocupa 12 bits do endereco virtual. A politica de substituicao e PLRU (Pseudo-LRU), que aproxima o LRU verdadeiro com menor custo de implementacao. O cache suporta operacoes de flush completo (invalida todas as linhas) e flush condicional por endereco, sendo o flush completo executado automaticamente apos o reset, como observado na simulacao.

| Parametro | Valor | Fonte RTL |
| --- | --- | --- |
| Capacidade total | 16 KB | CONFIG_L1I_SIZE |
| Associatividade | 4 vias | CONFIG_L1I_ASSOCIATIVITY |
| Numero de sets | 128 | 16384 / (4 × 32) |
| Tamanho da linha | 256 bits (32 B) | CONFIG_L1I_CACHELINE_WIDTH |
| Largura do index | 12 bits | log2(16384/4) |
| Largura do tag | 28 bits | 40 - 12 = 28 |
| Politica de subst. | PLRU | cva6_icache.sv |
| Largura de user line | 128 bits | L1I_USER_LINE_WIDTH |
| Ciclos de flush | 128 | 1 ciclo por set |

3.2  Cache L1 de Dados (Dcache)

O cache de dados L1 e um cache write-through de 8 KB, 4-way, com 128 sets e linhas de 128 bits (16 bytes). A politica write-through foi escolhida para simplificar a interface com o protocolo de coerencia do OpenPiton (L1.5), eliminando a necessidade de writebacks de dados sujos. Todas as escritas sao propagadas imediatamente para o L1.5, que mantem a coerencia entre os caches dos diferentes tiles.

O dcache possui tres portas de requisicao independentes: uma porta de load, uma porta de store e uma porta de page table walk (PTW), permitindo que a MMU realize caminhadas na tabela de paginas sem bloquear os acessos de dados normais. Um write buffer de 8 entradas absorve rajadas de stores, e o sistema suporta ate 8 transacoes pendentes simultaneamente (DCACHE_MAX_TX=8).

| Parametro | Valor | Fonte RTL |
| --- | --- | --- |
| Capacidade total | 8 KB | CONFIG_L1D_SIZE |
| Associatividade | 4 vias | CONFIG_L1D_ASSOCIATIVITY |
| Numero de sets | 128 | 8192 / (4 × 16) |
| Tamanho da linha | 128 bits (16 B) | CONFIG_L1D_CACHELINE_WIDTH |
| Politica de escrita | Write-Through | wt_dcache.sv |
| Portas de requisicao | 3 (LD/ST/PTW) | wt_dcache.sv |
| Write buffer depth | 8 | DCACHE_WBUF_DEPTH |
| Max transacoes pend. | 8 | DCACHE_MAX_TX |
| Largura do tag | 29 bits | 40 - 11 |

3.3  Cache L1.5 e Protocolo de Coerencia

O L1.5 e o nivel intermediario de cache do framework OpenPiton, localizado entre os caches L1 de cada tile e a rede NoC. Cada tile possui seu proprio modulo L1.5 de 8 KB, organizado em 4 vias com 128 sets e linhas de 128 bits. O modulo implementa o protocolo de coerencia MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid), que garante a consistencia dos dados entre os dois tiles quando ambos os nucleos acessam os mesmos enderecos de memoria.

A interface entre o CVA6 e o L1.5 e realizada pelo modulo wt_l15_adapter (write-through L15 adapter), que converte as requisicoes do dcache e do icache CVA6 para o formato de mensagens OpenPiton (tipos IMISS_RQ, LOAD_RQ, STORE_RQ, AMO_RQ, etc.) e as mensagens de retorno (IFILL_RET, LOAD_RET, STORE_ACK) de volta para o formato do CVA6. O L1.5 arbitra entre as requisicoes dos multiplos tiles e gerencia as transacoes de coerencia (invalidacoes e upgrades de estado MESI) transmitidas pela rede NoC3.

| Parametro | Valor | Fonte RTL |
| --- | --- | --- |
| Capacidade por tile | 8 KB | CONFIG_L15_SIZE |
| Associatividade | 4 vias | CONFIG_L15_ASSOCIATIVITY |
| Numero de entradas | 512 | L15_NUM_ENTRIES |
| Largura da linha | 128 bits | L15_CACHELINE_WIDTH |
| Index width | 7 bits | L15_CACHE_INDEX_WIDTH |
| Protocolo | MESI | l15.v |
| Estados MESI | I=0 S=1 E=2 M=3 | l15.h |
| Interface CVA6 | wt_l15_adapter | wt_l15_adapter.sv |

[DETALHE]  Na simulacao atual (boot.hex), apenas instrucoes sao acessadas (sem loads ou stores reais chegando ao L1.5, pois o xsim stub bloqueia data_req=0). Por isso, apenas transacoes IMISS_RQ e IFILL_RET foram observadas no log. Um programa com acessos a dados exercitaria os estados MESI do L1.5 e as mensagens de coerencia pela NoC3.

4   Rede de Interconexao  NoC P-Mesh

4.1  Topologia e Organizacao

O OpenPiton utiliza uma rede de interconexao P-Mesh (Princeton Mesh), um crossbar baseado em malha 2D para arranjos arbitrarios de tiles. Para o arranjo 2×1 deste SoC, a topologia e equivalente a um barramento ponto-a-ponto com dois nos, onde cada tile possui um roteador NoC que os conecta entre si e ao controlador de memoria offchip. A rede opera com flit de 64 bits e utiliza handshake valid/ready para controle de fluxo, garantindo que nenhum flit seja perdido sob backpressure.

A NoC e composta por tres redes logicamente independentes que trafegam simultaneamente: NoC1 transporta as requisicoes dos tiles para a memoria (instruction miss, load, store, AMO), NoC2 transporta as respostas da memoria de volta para os tiles (fills, acknowledgements), e NoC3 transporta as mensagens de coerencia e writebacks (invalidacoes, upgrades de estado MESI). A separacao em tres redes evita deadlocks no protocolo de coerencia e permite que requisicoes e respostas fluam em sentidos opostos sem bloqueio mutuo.

| Rede | Direcao | Mensagens | Uso na Simulacao |
| --- | --- | --- | --- |
| NoC1 | Tile → Offchip | IMISS_RQ, LOAD_RQ, STORE_RQ | Observado: IMISS_RQ dos 2 tiles |
| NoC2 | Offchip → Tile | IFILL_RET, LOAD_RET, STORE_ACK | Observado: IFILL_RET para os 2 tiles |
| NoC3 | Tile → Offchip | Writebacks, invalidacoes MESI | Nenhum evento (boot.hex sem stores) |

4.2  Formato do Pacote NoC e Latencia

Cada pacote NoC e composto por um flit de cabecalho seguido de zero ou mais flits de payload. O cabecalho de 192 bits (MSG_HEADER_WIDTH) e transmitido no primeiro flit de 64 bits e carrega o endereco de destino (chip_id, coordenadas x/y do tile), o tipo da mensagem, o tamanho do payload e os bits de roteamento. Por isso, o valor do primeiro flit visivel no log (NOC1_FIRST data=0x0) nao indica ausencia de dado: os bits baixos do flit de cabecalho estao reservados para payload, que e transmitido nos flits seguintes.

A latencia de transporte pela rede para o arranjo 2×1 e de 4 a 6 ciclos por salto, como evidenciado pela diferenca de 4 ciclos entre as transacoes AXI_AR[0] (ciclo 163) e AXI_AR[1] (ciclo 167): o Tile 1 esta na posicao East no crossbar e percorre um salto adicional antes de alcancar o controlador de memoria a West.

| Parametro | Valor | Fonte RTL |
| --- | --- | --- |
| Largura do flit | 64 bits | NOC_DATA_WIDTH |
| Largura do cabecalho | 192 bits | MSG_HEADER_WIDTH (3 flits) |
| Largura do campo chip_id | 14 bits | NOC_CHIPID_WIDTH |
| Largura dos campos x/y | 8 bits cada | NOC_X_WIDTH / NOC_Y_WIDTH |
| Largura do node ID | 34 bits | NOC_NODEID_WIDTH |
| Largura do campo addr | 48 bits | MSG_ADDR_WIDTH |
| Protocolo de fluxo | Valid / Ready (yummy para chip) | chip.v |
| Latencia tipica (2x1) | 4-6 ciclos por salto | observado na simulacao |

5   Subsistema de Memoria

5.1  Mapa de Memoria

O espaco de enderecos fisico do SoC e de 40 bits (1 TB), organizado em regioes distintas para diferentes perifericos e memoria principal. A regiao principal de DRAM esta mapeada entre 0x80000000 e 0xBFFFFFFF (1 GB), coincidindo com o RESET_PC configurado no CVA6 (0x80000000). Na simulacao, esta regiao e modelada pelo bloco AXI4 SRAM de 256 KB. A regiao de debug module (JTAG e acesso de debug) ocupa os primeiros 4 KB (0x0000 a 0x0FFF), e o boot ROM e mapeado entre 0x10000 e 0x1FFFF.

| Regiao | Base | Limite | Tamanho | Conteudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debug Module | 0x0000_0000 | 0x0000_0FFF | 4 KB | JTAG, debug unit |
| Boot ROM | 0x0001_0000 | 0x0001_FFFF | 64 KB | Codigo de boot (ROM) |
| DRAM / SRAM | 0x8000_0000 | 0xBFFF_FFFF | 1 GB | Memoria principal (SRAM 256 KB no TB) |
| MMIO / Perif. | 0xC000_0000 | 0xFFFF_FFFF | 1 GB | Mapeado para IO (nao implementado no TB) |

5.2  Adaptador de Protocolo e Ponte NoC-AXI4

Os sinais offchip da NoC utilizam o protocolo yummy (similar a credit-based), onde o receptor sinaliza disponibilidade de buffer com um sinal "yummy" em vez de um "ready" convencional. O modulo protocol_adapter converte este protocolo para o handshake val/rdy padrao, compativel com a ponte noc_axi4_bridge. A conversao garante que pacotes NoC nunca sejam perdidos por backpressure, pois o chip so transmite um flit quando o adaptador retorna yummy=1.

A ponte noc_axi4_bridge traduz cada pacote NoC1 (requisicao de leitura ou escrita) em uma sequencia de transacoes AXI4 sobre os canais padrao: AR (Read Address), R (Read Data), AW (Write Address), W (Write Data) e B (Write Response). Para o caso de miss de instrucao observado na simulacao, cada requisicao IMISS_RQ gera uma transacao AXI4 Read com burst length 0 (uma transferencia de 64 bits). A resposta da SRAM e encapsulada em um pacote NoC2 (IFILL_RET) e enviada de volta ao tile de origem.

5.3  Modelo SRAM AXI4

Na simulacao funcional, a memoria principal e modelada pelo modulo axi4_sram_model, uma SRAM comportamental de 256 KB mapeada no endereco base 0x80000000. O modelo implementa a interface escrava AXI4 completa e responde a transacoes de leitura e escrita com latencia de um ciclo para operacoes ja armazenadas no buffer interno. O binario boot.hex e pre-carregado nesta SRAM durante a inicializacao da simulacao, posicionando as instrucoes do programa nos enderecos esperados pelo CVA6.

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Tamanho | 256 KB |
| Endereco base | 0x8000_0000 |
| Interface | AXI4 slave (AR/R/AW/W/B) |
| Largura de dados AXI | 64 bits (AXI4_DATA_WIDTH) |
| Largura de endereco | 40 bits (AXI4_ADDR_WIDTH) |
| Largura de ID AXI | 5 bits (AXI4_ID_WIDTH) |
| Conteudo inicial | Carregado a partir de tb/boot.hex |
| Latencia de leitura | 1 ciclo (modelo comportamental) |

6   Interrupcoes, Debug e Interfaces Externas

O CVA6 suporta o modelo de interrupcoes RISC-V padrao, com sinais distintos para interrupcao de software (IPI — Inter-Processor Interrupt), interrupcao de timer (time_irq_i) e interrupcoes externas de nivel (irq_i[1:0]). No SoC dual-core, cada nucleo recebe seus proprios sinais de interrupcao independentes: debug_req_i[1:0] para requisicoes de debug por tile, timer_irq_i[1:0] para timers independentes e ipi_i[1:0] para inter-process interrupts entre os harts. Na configuracao atual do testbench, todos estes sinais sao conectados a zero (nenhuma interrupcao externa e gerada durante a simulacao).

A interface de debug do CVA6 segue o padrao RISC-V Debug Specification 0.13, com suporte ao modulo de debug via JTAG. O sinal ndmreset_i permite um reset nao-debug do sistema a partir do modulo de debug externo. No testbench atual, ndmreset_i esta conectado a zero e a interface JTAG nao esta instanciada, de modo que o debug nao-invasivo (via trace CVA6) e a unica forma de observacao do estado interno.

| Sinal | Largura | Direcao | Funcao |
| --- | --- | --- | --- |
| debug_req_i | 2 bits | Entrada | Requisicao de halt/resume do debug module |
| ndmreset_i | 1 bit | Entrada | Non-debug-module reset (reset externo) |
| timer_irq_i | 2 bits | Entrada | Interrupcao de timer por hart |
| ipi_i | 2 bits | Entrada | Inter-processor interrupt por hart |
| irq_i | 4 bits | Entrada | Interrupcoes externas de nivel |
| unavailable_o | 2 bits | Saida | Hart indisponivel (em reset ou halt) |
| piton_ready_n | 1 bit | Saida | Chip pronto apos inicializacao |

7   Ambiente de Verificacao UVM

7.1  Estrutura do Testbench

O ambiente de verificacao foi desenvolvido em UVM 1.2 e e composto por um testbench SystemVerilog (uvmt_opc_tb.sv) que instancia o DUT wrapper (uvmt_opc_dut_wrap.sv) e as interfaces UVM, e por uma hierarquia de classes UVM que implementa os agentes, o scoreboard e a sequencia de teste. O DUT wrapper encapsula todo o hardware: o chip OpenPiton, o adaptador de protocolo, a ponte NoC-AXI4 e a SRAM, expondo apenas as interfaces padronizadas para os agentes UVM.

O ambiente instancia quatro agentes de verificacao: o agente clk_rst, responsavel por gerar o clock de 100 MHz e a sequencia de reset; o agente l15_tri, que monitora a interface TRI entre o CVA6 e o L1.5 do Tile 0 via referencias hierarquicas diretas ao RTL; o agente noc, que captura pacotes completos nas tres redes NoC; e o agente status, que monitora os sinais good_trap e bad_trap e a saida UART virtual. O scoreboard centraliza a analise dos eventos publicados pelos agentes e determina o resultado final do teste.

| Agente / Componente | Interface | Funcao |
| --- | --- | --- |
| uvmt_opc_clk_rst_agent | clk_rst_if | Gera clock 100 MHz e sequencia de reset de 20 ciclos |
| uvmt_opc_l15_tri_agent | l15_tri_if | Monitora requisicoes CVA6->L1.5 e respostas L1.5->CVA6 |
| uvmt_opc_noc_agent | noc_if | Captura flits e pacotes completos nas 3 redes NoC |
| uvmt_opc_status_agent | status_if | Detecta good_trap, bad_trap e caracteres UART |
| uvmt_opc_scoreboard | analysis ports | Verifica resultado do teste (PASS/FAIL) |
| uvmt_opc_asm_test_seq | clk_rst_seqr | Carrega boot.hex na SRAM e aguarda o DUT executar |

7.2  Mecanismo de Deteccao GOOD_TRAP

A deteccao do resultado do teste e baseada no mecanismo tohost padrao dos riscv-tests: o programa escreve o valor 1 (PASS) ou um codigo de erro (FAIL) no endereco de memoria 0x8000FF50 (tohost). No caminho normal de hardware, esta escrita geraria uma transacao AXI4 na SRAM, que o testbench interceptaria monitorando os canais AW e W da interface AXI4. No entanto, o xsim 2025.1 inclui um stub condicional no store_buffer.sv que force data_req=0 quando compilado com a diretiva XSIM, impedindo que stores saiam do buffer interno do CVA6 e cheguem ao L1.5 e a AXI4.

Para contornar esta limitacao, o DUT wrapper monitora diretamente o store buffer interno do CVA6 via referencias hierarquicas: o sinal commit_i do modulo store_buffer_i indica quando um store e efetivado, e o campo address do speculative_queue_q[ptr] fornece o endereco fisico correspondente. Quando commit_i=1 e address[31:0]=0x8000FF50, o testbench aciona good_trap[0] e emite a mensagem STORE_COMMIT. Este mecanismo foi validado com sucesso na simulacao e detectou corretamente o store tohost do Hart 0 no ciclo 193.

[ATENCAO]  O bypass de store via commit_i e especifico para o xsim 2025.1 com o stub XSIM. Em um simulador sem esta limitacao (Questa, VCS) ou em hardware real (FPGA), o caminho normal AXI4 funcionaria e o bypass nao seria necessario.

8   Tabela Consolidada de Parametros do RTL

| Modulo / Arquivo | Parametro | Valor |
| --- | --- | --- |
| cva6.sv / ariane_pkg.sv | NR_COMMIT_PORTS | 2 |
| cva6.sv / ariane_pkg.sv | ISSUE_WIDTH | 1 |
| cva6.sv / ariane_pkg.sv | NR_SB_ENTRIES | 8 (scoreboard / ROB) |
| cva6.sv / ariane_pkg.sv | TRANS_ID_BITS | 3 (log2(8)) |
| cva6.sv / ariane_pkg.sv | FETCH_FIFO_DEPTH | 4 |
| cva6.sv / ariane_pkg.sv | INSTR_PER_FETCH | 2 (fetch 32 bits / RVC 16 bits) |
| ariane_pkg.sv | BTBEntries | 32 |
| ariane_pkg.sv | BHTEntries | 128 |
| ariane_pkg.sv | RASDepth | 2 |
| ariane_pkg.sv | DEPTH_SPEC | 4 (speculative store entries) |
| ariane_pkg.sv | DEPTH_COMMIT | 4 (commit entries, WT_DCACHE) |
| cva6_icache.sv | L1I_SIZE | 16 KB |
| cva6_icache.sv | L1I_WAYS | 4 |
| cva6_icache.sv | L1I_SETS | 128 |
| cva6_icache.sv | L1I_LINE_WIDTH | 256 bits (32 bytes) |
| wt_dcache.sv | L1D_SIZE | 8 KB |
| wt_dcache.sv | L1D_WAYS | 4 |
| wt_dcache.sv | L1D_SETS | 128 |
| wt_dcache.sv | L1D_LINE_WIDTH | 128 bits (16 bytes) |
| wt_dcache.sv | DCACHE_MAX_TX | 8 |
| l15.tmp.h | L15_SIZE | 8 KB |
| l15.tmp.h | L15_WAYS | 4 |
| l15.tmp.h | L15_NUM_ENTRIES | 512 |
| l15.tmp.h | L15_INDEX_WIDTH | 7 bits |
| define.h | NOC_DATA_WIDTH | 64 bits |
| define.h | NOC_CHIPID_WIDTH | 14 bits |
| define.h | MSG_HEADER_WIDTH | 192 bits |
| define.h | MSG_ADDR_WIDTH | 48 bits |
| define.tmp.h | PITON_NUM_TILES | 2 |
| define.tmp.h | PITON_X_TILES | 2 |
| define.tmp.h | PITON_Y_TILES | 1 |
| define.tmp.h | PHY_ADDR_WIDTH | 40 bits |