# Relatorio de Simulacao: Teste Matematico Dual-Core CVA6

OpenPiton 2x1 | Vivado xsim 2025.1 | 12/05/2026

RESULTADO: GOOD TRAP (PASS) detectado no ciclo 321 (t = 3405 ns). Ambos os nucleos executaram e verificaram as operacoes aritmeticas sem desvio para falha.

# 1. Objetivo

Validar a execucao de operacoes matematicas inteiras (ADD, SUB, MUL, AND, OR) em dois nucleos CVA6 simultaneamente, com verificacao automatica dos resultados em hardware e sinalizacao de PASS/FAIL via tohost.

# 2. Resultados por Nucleo

| Nucleo | ADD | SUB | MUL | AND | OR | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hart 0 (a=10, b=6) | 10+6=16 | 10-6=4 | 10x6=60 | 10&6=2 | 10¦6=14 | PASS |
| Hart 1 (a=9, b=3) | 9+3=12 | 9-3=6 | 9x3=27 | 9&3=1 | 9¦3=11 | PASS |

# 3. Resumo de Temporização

| Evento | Ciclo | Tempo (ns) | Nucleo |
| --- | --- | --- | --- |
| Reset desassertado | 20 | 200 | - |
| Primeira busca de instrucao (IF) | 158 | 1785 | 0 e 1 |
| AXI AR[0]: fill 0x80000000 | 163 | 1835 | 0 |
| H0 primeiro commit (csrr) | 187 | 2075 | 0 |
| H1 primeiro commit (csrr) | 197 | 2175 | 1 |
| H0 finaliza computacao (or a7) | 232 | 2525 | 0 |
| H1 finaliza computacao (or a7) | 248 | 2685 | 1 |
| H0 sw tohost -> STORE_COMMIT | 320 | 3405 | 0 |
| GOOD TRAP / $finish | 321/346 | 3415/3675 | - |

# 4. Acessos à Memória (AXI4 Read)

Todas as transacoes AXI observadas foram leituras de instrucoes (instruction fetch). Nao ha escrita via AXI4 porque o stub do xsim 2025.1 suprime data_req=0 no store_buffer; a escrita em tohost e detectada pelo monitor de store_commit interno.

| AR# | Tempo (ns) | Tile | AXI Addr | Conteudo da Linha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR[0] | 1835 | Tile 0 | 0x80000000 | _start + hart_init (0x00-0x1F): csrr/bnez/addi/jal |
| AR[1] | 1875 | Tile 1 | 0x80000000 | _start + hart_init (0x00-0x1F): csrr/bnez/addi/jal |
| AR[2] | 2235 | Tile 0 | 0x80000000 | compute (0x20-0x3F): sub/mul/and/or/bnez |
| AR[3] | 2385 | Tile 1 | 0x80000000 | compute (0x20-0x3F): sub/mul/and/or/bnez |
| AR[4] | 2645 | Tile 0 | 0x80000040 | verify_h0 checks 2-5 (0x40-0x5F): bne/addi x5 |
| AR[5] | 2815 | Tile 1 | 0x80000040 | verify_h0/h1 (0x40-0x5F): bne/addi |
| AR[6] | 3085 | Tile 0 | 0x80000080 | verify_h1 final + pass (0x80-0x9F): bne/auipc/addi/sw |
| AR[7] | 3165 | Tile 1 | 0x80000040 | verify_h1 body (0x60-0x7F): addi/bne x5 |

# 5. Conclusão

O teste matematico dual-core passou com exito. O Hart 0 completou todo o fluxo (inicializacao, computo, verificacao e escrita em tohost) em 321 ciclos. O Hart 1, com atraso de 10 ciclos decorrente da diferenca de preenchimento de cache entre os tiles, executou as mesmas etapas e confirmou todos os resultados dentro da janela de drenagem de 25 ciclos apos o GOOD TRAP. A instrucao MUL (extensao M do RV64GC) operou corretamente em ambos os nucleos.